| Lp | Nr SST | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 45111200-0 CPV | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |
| 1.1 | D- 01.01.01. | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km |  | 0,152 |
|  |  |  | 0,152 | km | 0,152 |  |
| 1.2 | D- 01.02.01. | KNNR 1 0101-0100 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm wraz z wywozem drągowizny na odkład na odl. do 5 km Modrzew szt.3, śliwa szt. 1, akacja szt. 7 RAZEM - 11 szt. | szt. |  | 11,000 |
|  |  |  | 11 | szt. | 11,000 |  |
| 1.3 | D- 01.02.01. | KNNR 1 0101-0200 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni wraz z wywiezieniem pozyskanej drągowizny na odkład na odl.do5 km . Średnice drzew 16-25 cm Akacja | szt. |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 1.4 | D- 01.02.01. | KNNR 1 0101-0300 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni wraz z wywiezieniem pozyskanej drągowizny na odkład na odl.do5 km . Średnice drzew 26-35 cm Akacja zrośnięta pniami szt.3 | szt. |  | 3,000 |
|  |  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 1.5 | D- 01.02.01. | KNNR 1 0104-0400 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 36-45 cm | szt. |  | 4,000 |
|  |  |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
| 1.6 | D-01.02.04. | KNNR 6 0806-0200 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 148,10 |
|  |  |  | 35,7+112,4 | m | 148,10 |  |
| 1.7 | D-01.02.04. | KNR 2-31 0810-0100 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin Kostka do powtórnego wbudowania w ilości 75% | m2 |  | 275,22 |
|  |  |  | 275,22 | m2 | 275,22 |  |
| 1.8 | D-01.02.04. | KNNR 6 0806-0800 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej | m |  | 144,75 |
|  |  |  | 144,75 | m | 144,75 |  |
| 1.9 | D-01.02.04. | KNR 2-31 0810-0100 | Rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin | m2 |  | 34,00 |
|  |  |  | 34 | m2 | 34,00 |  |
| 1.10 | D-01.02.04. | KNNR 6 0801-0400 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm na wjeździe | m2 |  | 34,00 |
|  |  |  | 34 | m2 | 34,00 |  |
| 1.11 | D-01.02.04. | KNR 4-04 1104-0200 | Wywiezienie nadmiaru gruzu z terenu budowy na odległość do 10 km przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odl.1 km | t |  | 67,477 |
|  |  |  | 24,88*2,4+35,69*0,104+144,75*0,028 | t | 67,477 |  |
| 1.12. | D-01.02.04. | KNR 2-25 0307-0300 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych Ogrodzenie długości 155,50 mb | m2 |  | 233,25 |
|  |  |  | 155,5*1,5 | m2 | 233,25 |  |
| 1.13. | D-01.02.04. | KNR 4-04 0603-0100 | Burzenie konstrukcji betonowych: ścian, ław, filarów o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych Rozebranie istniejącego cokołu betonowego ogrodzenia | m3 |  | 24,88 |
|  |  |  | 155,50*0,20*0,80 | m3 | 24,88 |  |
| 1.14. |  | KNR 2-02 1801-0200 | ODTWORZENIE NOWEGO OGRODZENIA Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m. | m |  | 155,50 |
|  |  |  | 155,5 | m | 155,50 |  |
| 1.15. |  | KNR 2-02 1803-0200 | Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm, obsadzonych w cokole | m |  | 155,50 |
|  |  |  | 155,5 | m | 155,50 |  |
| 1.16. |  | KNR 2-25 0312-0101 | Budowa bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych | m2 |  | 9,00 |
|  |  |  | 5*1,80 | m2 | 9,00 |  |
| 1.17. | D-03.02.01. | KNNR 4 1424-0200 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Budowa nowej studni oraz zakrycie istniejącej studni pokrywą nastudzienną bez otworu | szt. |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 2 |  | 45112730-1 CPV | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad - Roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1 | D-02.02.01. | KNNR 1 0202-0600 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 2 km.Grunt kat.III-IV | m3 |  | 916,00 |
|  |  |  | 916 | m3 | 916,00 |  |
| 2.2 | D-02.03.01. | KNNR 1 0407-0200 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii II wraz z pozyskaniem gruntu niewysadzinowego na nasyp i zakupem gruntu | m3 |  | 59,00 |
|  |  |  | 59 | m3 | 59,00 |  |
| 3 |  | 45233222-1 CPV | Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania |  |  |  |
| 3.1 | D-08.01.01. | KNNR 6 0401-0100 | Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej | m |  | 238,00 |
|  |  |  | 193,73+44,27 | m | 238,00 |  |
| 3.2 | D-08.01.01. | KNNR 6 0401-0100 | Krawężniki betonowe bez ław, wtopione układane na płask o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej | m |  | 112,40 |
|  |  |  | 112,40 | m | 112,40 |  |
| 3.3 | D-08.01.01. | KNR 2-31 0402-0400 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wystający | m3 |  | 18,776 |
|  |  |  | 238,0*0,06+112,40*0,04 | m3 | 18,776 |  |
| 3.4 | D-04.04.01. | KNNR 6 0112-0500 | Podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 282,60 |
|  |  |  | 282,6 | m2 | 282,60 |  |
| 3.5 | D-08.02.02. | KNNR 6 0502-0100 | Ciąg pieszy (chodnik) z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej bezfazowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Chodnik z kostki z odzysku w ilości 75% | m2 |  | 211,95 |
|  |  |  | 282,6*0,75 | m2 | 211,95 |  |
| 3.6 | D-08.02.02. | KNNR 6 0502-0100 | Ciąg pieszy (chodnik) z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej bezfazowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Chodnik ułożony z nowej kostki 25% | m2 |  | 70,65 |
|  |  |  | 282,6*0,25 | m2 | 70,65 |  |
| 3.7 | D-08.02.02. | KNNR 6 0404-0400 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m |  | 97,00 |
|  |  |  | 97 | m | 97,00 |  |
| 3.8 | D-08.03.01. | KNNR 6 0404-0400 | Obrzeża betonowe na wjazdach o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m |  | 14,00 |
|  |  |  | 14 | m | 14,00 |  |
| 3.9 | D-04.02.01. | KNNR 6 0104-0300 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Warstwa odsączająca pod parking | m2 |  | 684,78 |
|  |  |  | 167,4+338,94+96,44+82 | m2 | 684,78 |  |
| 3.10 | D-04.05.03. | KNNR 6 0109-0200 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5MPa pod nawierzchnię na parkingu pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 684,78 |
|  |  |  | 684,78 | m2 | 684,78 |  |
| 3.11 | D-04.05.03. | KNNR 6 0109-0200 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5MPa pod nawierzchnię na wjeździe pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 36,26 |
|  |  |  | 36,26 | m2 | 36,26 |  |
| 3.12 | D-05.03.23. | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej (czerwonej) ,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 684,78 |
|  |  |  | 684,78 | m2 | 684,78 |  |
| 3.13 | D-08.04.01. | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej (czerwonej) ,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 36,26 |
|  |  |  | 36,26 | m2 | 36,26 |  |
| 4 |  | 45112710-5 CPV | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |  |  |  |
| 4.1 | D-09.01.01. | KNR 2-21 0403-0200 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm i humusu gr. 5 cm | m2 |  | 75,75 |
|  |  |  | 75,75 | m2 | 75,75 |  |
| 5 |  | 45111291-4 CPV | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |  |  |  |
| 5.1 | D-10.01.01. | KNNR 2 0106-0100 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ław fundamentowych Wykonanie ławy pod stopę fundamentową z chudego betonu grubości 5 cm | m3 |  | 7,562 |
|  |  |  | 1,90*0,05*(17+62,6) | m3 | 7,562 |  |
| 5.2 | D-10.01.01. | KNR 2-02 0239-0400 | Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym, grubość do 25 cm. Stopa i ława fundamentowa pod mur oporowy z betonu klasy B-20 | m3 |  | 44,457 |
|  |  |  | 1,80*0,25*(17,00+62,60)+0,35*0,31*(17,00+62,60) | m3 | 44,457 |  |
| 5.3. | D-10.01.01. | KNR-0 9-13 0102-0300 ANALOGIA | Wykonanie ocieplenia ławy fundamentowej za pomocą styropianu twardego typu STYRODURU gr. 10 cm ANALOGIA | m2 |  | 119,400 |
|  |  |  | 1,50*(17,00+62,60) | m2 | 119,400 |  |
| 5.4 | D-10.01.01. | KNR 2-02 0107-0600 ANALOGIA | Wykonanie muru oporowego z elementów betonowych typu BELLAFLOR grubości 38 cm. | m2 |  | 97,30 |
|  |  |  | 97,30 | m2 | 97,30 |  |
| 5.5 | D-10.01.01. | KNR-W 2-02 0229-0400 | Wypełnienie muru oporowe mieszanka betonową wraz ze zbrojeniem o wysokości do 3 m, grubości do 25 cm i przekroju prostokątnym Mieszanka betonowa klasy B-15 | m3 |  | 8,024 |
|  |  |  | 0,12*0,12*1,40*398,00szt. | m3 | 8,024 |  |
| 6 |  | 45233290-8 CPV | Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |
| 6.1 | D-07.02.01. | KNNR 6 0702-0400 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu D-18 | szt. |  | 3,000 |
|  |  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
| 6.2 | D-07.02.01. | KNNR 6 0702-0600 | Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2 Znaki typu T-29 | szt. |  | 2,000 |
|  |  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 6.3 | D-07.01.01. | KNNR 6 0705-0400 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane malowane ręcznie Linie na parkingach | m2 |  | 39,948 |
|  |  |  | 8*4,60*0,12+11*4,60*0,12+10*4,60*0,12+35*5,70*0,12 | m2 | 39,948 |  |
| 6.4 | D-07.01.01. | KNNR 6 0705-0700 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie | m2 |  | 1,520 |
|  |  |  | 2*0,76 | m2 | 1,520 |  |