Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mława ul. 30 LWP

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-030-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV | m3 | 64,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-05010-060 | Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV | m3 | 44,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50723-030-040 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. | m | 90,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 110/75 | m | 34,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 425,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-030-040 | Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rurach osłonowych | m | 126,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040 | Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego | m | 340,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-060-040 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 425,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-050-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 6,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020 | Montaż i stawinanie słupów SAL oświetleniowych aluminiowych z wysięgnikiem dwuramiennym | szt | 13,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-030-090 | Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m | kpl | 13,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020 | Montaż opraw OUSb 100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach | szt | 13,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-100-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 | szt | 26,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-050-060 | Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV | m3 | 82,00 |

2. Zasilenie projektowanego oświetlenia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-030-060 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV | m3 | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-060-040 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 5,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-050-040 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 6,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-030-040 | Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x50mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 5,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-010-020 | Szafa oświetlenia ulicznego (3 obwody) mocowana na fundamencie prefabrykowanym | szt | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg | szt | 2,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-100-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 | szt | 2,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III | m3 | 2,00 |

3. Prace uzupełniające

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Dopuszczenie do pracy i nadzór ZE | szt | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4 | odcinek | 14,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-01-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 3,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna. | szt | 1,00 |