PRZEDMIAR ROBÓT

Przeudowa ulicy Bronisława Malinowskiego w Mławie Etap 2

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,343 |
| 1.2. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych Woda – 13,00 Gaz – 11,00 | szt. | 24,00 |
| 1.3. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych hydrant ziemny | szt. | 2,00 |
| 1.4. | 01.02.04. |  | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy betonowej gr. 15 cm w miejscach przekopów pod przykanaliki i studnie ściekowe z załadunkiem gruzu na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km 7x6,00x0,60+9,00x0,60+14x1,00x1,00 = 44,60 m2 | m2 | 44,60 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Usunięcie gruntu w meijscu budowy chodników oraz likwidacja nasypu (1175,60+161,50)x0,15+50,00 = 250,56 | m3 | 250,56 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa po przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 25,20+14x0,40x0,40 = 27,44 m2 | m2 | 27,44 |
| 3.2. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 19,00x8,50 = 161,50 m2 | m2 | 161,50 |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 337,50+832,00+972,00 = 2141,50 m2 | m2 | 2141,50 |
| 5. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D | Szt. Szt. | 1 3 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 41,64 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 694,00 |
| 6.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 537,00+638,60 = 1175,60 | m2 | 1175,60 |
| 6.4. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 1175,60 |
| 6.5. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | 205,00 |
| 6.6. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm na zjazdach do posesji | m | 190,00 |
| 6.7. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 161,50 |