KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Bronisława Malinowskiego w Mławie  Etap 2

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 0,343 |  |  |  |
| 1.2. |  | 03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych Woda – 13,00 Gaz – 11,00 |  | szt. | 24,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych hydrant ziemny |  | szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy betonowej gr. 15 cm w miejscach przekopów pod przykanaliki i studnie ściekowe z załadunkiem gruzu na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km |  | m2 | 44,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 04.05.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Usunięcie gruntu w meijscu budowy chodników oraz likwidacja nasypu | m3 |  | 250,56 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.05.01. | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa po przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 27,44 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 161,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 2141,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D |  | Szt. Szt. | 1 3 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 |  | m3 | 41,64 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 694,00 |  |  |  |
| 6.3. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 1175,60 |  |  |  |
| 6.4. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 1175,60 |  |  |  |
| 6.5. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm |  | m | 205,00 |  |  |  |
| 6.6. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm na zjazdach do posesji |  | m | 190,00 |  |  |  |
| 6.7. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 161,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |