| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45110000-1 CPV | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,881 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm | szt. | 13,000 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm | szt. | 6,000 |  |  |
| 1.4 | D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm | szt. | 13,000 |  |  |
| 1.5 | D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.6 | D.01.02.01. | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 36-45 cm | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.7 | D.01.02.01. | Wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,30 do 0,50 m | szt. | 56,000 |  |  |
| 1.8 | D.01.02.01. | Wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,50 do 1,00 m | szt. | 1,000 |  |  |
| 1.9 | D.01.02.01. | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m-p | 5,530 |  |  |
| 1.10 | D.01.02.01. | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | m-p | 3,840 |  |  |
| 1.11 | D.01.02.01. | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | m-p | 8,030 |  |  |
| 1.12 | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni (podbudowy) z mas mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm w miejscach przebudowywanej ulicy | m2 | 108,000 |  |  |
| 1.13 | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm w miejscach przebudowywanej ulicy | m2 | 108,000 |  |  |
| 1.14 | D.01.02.04. D.01.02.04. | Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 164,000 |  |  |
| 1.15 | D.01.02.04. | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 | 6,560 |  |  |
| 1.16 | D.01.02.04. | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 | 178,200 |  |  |
| 1.17 | D.01.02.04. | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach do posesji na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 | 29,500 |  |  |
| 1.18 | D.01.02.04. | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 81,000 |  |  |
| 1.19 | D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | szt. | 60,000 |  |  |
| 1.20 | D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych | szt. | 4,000 |  |  |
| 1.21 | D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 18,000 |  |  |
| 1.22 | D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | szt. | 18,000 |  |  |
| 1.23 | D.01.02.04. | Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton. przy ręcznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1km | t | 66,100 |  |  |
| 1.24 | D.05.03.11. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C" bez odwożenia kory, na głębokość 4 cm | m2 | 495,000 |  |  |
| 1.25 | D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie | m2 | 73,500 |  |  |
| 1.26 | D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych osadzonych w gruncie | m2 | 297,000 |  |  |
| 1.27 | D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych na ckole betonowym | m2 | 190,500 |  |  |
| 1.28 | D.01.02.04. | Rozebranie cokołu fundamentu ogrodzenia betonowego o grubości do 30 cm | m3 | 30,480 |  |  |
| 1.29 | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych (ramy) na słupkach stalowych na cokole betonowym. Materiał z ogrodzenia do powtórnego wbudowania | m | 221,500 |  |  |
| 1.30 | D.01.02.04. | Rozebranie cokołu fundamentu ogrodzenia betonowego o grubości do 30 cm | m3 | 53,160 |  |  |
| 1.31 | D.01.02.04. | Rozebranie muru pełnego ścian żelbetowych o grubości do 30 cm (istniejące ogrodzenie o wysokości 2,00 m ) | m3 | 27,000 |  |  |
| 1.32 | D.01.02.04. | Rozebranie cokołu fundamentu ogrodzenia betonowego o grubości do 30 cm | m3 | 10,800 |  |  |
| 1.33 | D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych | m2 | 32,500 |  |  |
| 1.34 | D.01.02.04. | Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton. przy ręcznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1km | t | 132,240 |  |  |
| 1.35 | D.01.02.04. | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych Wyburzenie istniejącego budynku murowanego z cegieł o wymiarach 10,00x5,00m | m3 | 120,000 |  |  |
| 1.36 | D.01.02.04. | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm Rozbiórka posadzek budynku | m3 | 15,000 |  |  |
| 1.37 | D.01.02.04. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 20 cm | m3 | 10,000 |  |  |
| 1.38 | D.01.02.04. | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych Wyburzenie istniejącego budynku murowanego z cegieł o wymiarach 3,00x2,50m | m3 | 6,000 |  |  |
| 1.39 | D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego budynku Szopy drewnianej Budynki o wym 12,00x9,00i 7,70x5,00 | m2 | 1 465,000 |  |  |
| 1.40 | D.01.02.04. | Rozebranie elementów drewnianych - deskowanie dachu | m2 | 146,500 |  |  |
| 1.41 |  | Wykonanie odtworzenia (nowego)cokołu wraz z fundamentem pod nowe ogrodzenie Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m, fundament o wymiarach 0,20x0,80 mm | m | 640,500 |  |  |
| 1.42 |  | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowanych obsadzonych w cokole. Siatka o wysokości do 1,50 m o rozstawie słupków 2,40 m | m | 374,000 |  |  |
| 1.43 |  | Ogrodzenie z siatki w ramach. Osadzenie przęseł z siatki w ramkach z kształtownika | m2 | 287,950 |  |  |
| 1.44 |  | Wykonanie odtworzenia muru pełnego z bloczków betonowych | m3 | 27,000 |  |  |
| 2 | 45112730-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad - roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2.1 | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych z bezpośrednim przerzutem gruntu na nasyp wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 gruntu uzyskanego z wykopu. Grunt kategorii III-IV | m3 | 284,300 |  |  |
| 2.2 | D.02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 2 km na odkład. Grunt kat.III-IV | m3 | 1 288,800 |  |  |
| 2.3 | D.02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III | m3 | 289,800 |  |  |
| 2.4 | D.02.03.01. | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 289,800 |  |  |
| 2.5 | D.02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu wraz z zakupen gruntu kat. I-II i dowozem do miejsca wbudowania na odcinku od km 0+755 do km 0+861,03 | m3 | 190,800 |  |  |
| 2.6 | D.02.03.01. | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 190,800 |  |  |
| 2.7 | D.02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III | m2 | 33,000 |  |  |
| 2.8 | D.02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III | m2 | 476,000 |  |  |
| 3 | 45233330-1 CPV | Fundamentowanie ulic |  |  |  |  |
| 3.1 | D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV Profilowanie dna koryta w miejscach przebudowywanej nawierzchni i poszerzeniach | m2 | 2 158,500 |  |  |
| 3.2 | D.04.02.02. | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przy użyciu walca wibracyjnego | m2 | 1 419,300 |  |  |
| 3.3 | D.04.02.02. | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z piasku w miejscach wymiany nawierzchni grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, | m2 | 103,500 |  |  |
| 3.4 | D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na wyspach przejezdnych przy grubości warstwy pozagęszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5 Mpa | m2 | 103,500 |  |  |
| 3.5 | D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na poszerzeniu na odcinku od km 0+510,50 do km 0+755,00 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Beton klasy B-2,5 Mpa | m2 | 635,700 |  |  |
| 3.6 | D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu | m2 | 2 055,000 |  |  |
| 3.7 | D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm na odcinku od km 0+755 do km 0+836 | m2 | 486,000 |  |  |
| 3.8 | D.04.04.02. | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz wyrównania nawierzchni kruszywem łamanym przy średniej grubości wbudowania 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym na odcinku odkm 0+836 do km 0+861 | m2 | 165,000 |  |  |
| 3.9 | D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej na poszerzeniu | m2 | 2 055,000 |  |  |
| 3.10 | D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 | 103,500 |  |  |
| 3.11 | D.04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 165,000 |  |  |
| 3.12 | D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni na odcinku od km 0+755 do km 0+836 | m2 | 486,000 |  |  |
| 3.13 | D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,3 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 | 3 185,700 |  |  |
| 3.14 | D.04.08.01. | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 75 kg/m2 | t | 238,930 |  |  |
| 3.15 | D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,3 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 165,000 |  |  |
| 3.16 | D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 6 141,600 |  |  |
| 3.17 | D.06.01.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na odcinku od km 0+755 do km 0+861 | m2 | 212,000 |  |  |
| 4 | 45233252-0 CPV | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |
| 4.1 | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnia na poszerzeniu | m2 | 2 055,000 |  |  |
| 4.2 | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnia na odcinku od km 0+836 do km 0+861 | m2 | 165,000 |  |  |
| 4.3 | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Nawierzchnia na odcinku od km 0+755 do km 0+836 | m2 | 486,000 |  |  |
| 4.4 | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm z zastosowaniem asfaltu D35/50 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6 141,600 |  |  |
| 4.5 | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm Na odcinku od km 0+836 do km 0+861 | m2 | 165,000 |  |  |
| 5 | 45233222-1 CPV | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |  |  |  |  |
| 5.1 | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej | m | 1 405,500 |  |  |
| 5.2 | D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 | m3 | 84,330 |  |  |
| 5.3 | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wtopione bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej | m | 281,500 |  |  |
| 5.4 | D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 | m3 | 11,260 |  |  |
| 5.5 | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wtopione w linii wjazdów bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej | m | 356,500 |  |  |
| 5.6 | D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 | m3 | 14,260 |  |  |
| 5.7 | D.04.04.01. | Podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego (pospółka,piasek,żwir) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2 104,000 |  |  |
| 5.8 | D.08.02.02. | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 2 104,000 |  |  |
| 5.9 | D.08.02.01. | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm, kontaktowych w miejscach przejść dla pieszych układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 12,800 |  |  |
| 5.10 | D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 1 414,500 |  |  |
| 5.11 | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wtopione na obramowaniu wjazdów bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej | m | 549,000 |  |  |
| 5.12 | D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki Beton klasy B-15 | m3 | 21,960 |  |  |
| 5.13 | D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5 Mpa | m2 | 474,000 |  |  |
| 5.14 | D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości 2,5 - 5 MPa pod piescień ronda i wyspy przejezdne przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 103,500 |  |  |
| 5.15 | D.08.04.01. D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem w miejscach wysp rozdzielających i miejsc przjezdnych i na pierścieniu ronda | m2 | 577,500 |  |  |
| 5.16 | D.08.01.01. | Ławy betonowe zwykłe pod ściek z betonu klasy B-15 | m3 | 13,920 |  |  |
| 5.17 | D.08.05.02. | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 232,000 |  |  |
| 6 | 45233290-8 45233221-4 CPV | Malowanie nawierzchni Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |
| 6.1 | D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 23,000 |  |  |
| 6.2 | D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie | m2 | 65,250 |  |  |
| 6.3 | D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe ,znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu A-7 I generacji | szt. | 13,000 |  |  |
| 6.4 | D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu B I generacji | szt. | 2,000 |  |  |
| 6.5 | D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu D I generacji (D-1; 2 szt., D-2; 3szt., D-6; 6 szt., D42,D-4b 3szt,;) | szt. | 14,000 |  |  |
| 6.6 | D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu C-12 I generacji | szt. | 4,000 |  |  |
| 6.7 | D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe Znaki typu T Tabliczki | szt. | 2,000 |  |  |
| 6.8 | D.07.05.01. | Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg Bariery typu SP-06 | m | 8,000 |  |  |
| 6.9 | D.07.05.01. | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych, masa 1 m barier 24,0 kg | m | 4,000 |  |  |
| 6.10 |  | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót na czas budowy | kpl | 1,000 |  |  |
| 7 | 45112710-5 CPV | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |  |  |  |  |
| 7.1 | D.09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm i humusu gr. 5 cm | m2 | 2 328,000 |  |  |

| Wartość kosztorysu: | ...........................zł |
| --- | --- |
| Podatek VAT (VAT) = 22%WK | ...........................zł |
| Wartość końcowa kosztorysu: | ..............................zł |