| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45110000-1 CPV | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 1 0111-0100 D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km |  | 0,881 |
|  |  | 0,881 | km | 0,881 |  |
| 1.2 | KNNR 1 0101-0100 D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm | szt. |  | 13,00 |
|  |  | 13 | szt. | 13,00 |  |
| 1.3 | KNNR 1 0101-0200 D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm | szt. |  | 6,00 |
|  |  | 6 | szt. | 6,00 |  |
| 1.4 | KNNR 1 0101-0300 D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm | szt. |  | 13,00 |
|  |  | 13 | szt. | 13,00 |  |
| 1.5 | KNNR 1 0101-0400 D.01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm | szt. |  | 2,00 |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
| 1.6 | KNNR 1 0104-1300 D.01.02.01. | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 36-45 cm | szt. |  | 1,00 |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
| 1.7 | KNR 2-21 0105-0400 D.01.02.01. | Wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,30 do 0,50 m | szt. |  | 56,00 |
|  |  | 56 | szt. | 56,00 |  |
| 1.8 | KNR 2-21 0105-0500 D.01.02.01. | Wykopanie drzew młodszych w celu przesadzenia z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,50 do 1,00 m | szt. |  | 1,00 |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
| 1.9 | KNNR 1 0107-0100 D.01.02.01. | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m-p |  | 5,53 |
|  |  | 5,53 | m-p | 5,53 |  |
| 1.10 | KNNR 1 0107-0200 D.01.02.01. | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km | m-p |  | 3,84 |
|  |  | 3,84 | m-p | 3,84 |  |
| 1.11 | KNNR 1 0107-0300 D.01.02.01. | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | m-p |  | 8,03 |
|  |  | 8,03 | m-p | 8,03 |  |
| 1.12 | KNNR 6 0801-0800 D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni (podbudowy) z mas mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm w miejscach przebudowywanej ulicy | m2 |  | 108,00 |
|  |  | 108 | m2 | 108,00 |  |
| 1.13 | KNNR 6 0801-0200 D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm w miejscach przebudowywanej ulicy | m2 |  | 108,00 |
|  |  | 108 | m2 | 108,00 |  |
| 1.14 | BCD D 01.02.04.201 D.01.02.04. | Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 164,00 |
|  |  | 164 | m | 164,00 |  |
| 1.15 | KNR 2-31 0812-0300 D.01.02.04. | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | m3 |  | 6,56 |
|  |  | 6,56 | m3 | 6,56 |  |
| 1.16 | KNNR 6 0803-0800 D.01.02.04. | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 |  | 178,20 |
|  |  | 178,2 | m2 | 178,20 |  |
| 1.17 | KNNR 6 0803-0800 D.01.02.04. | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach do posesji na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety | m2 |  | 29,50 |
|  |  | 29,5 | m2 | 29,50 |  |
| 1.18 | KNR 2-31 0814-0200 D.01.02.04. | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m |  | 81,00 |
|  |  | 81 | m | 81,00 |  |
| 1.19 | KNR 2-31 1406-0300 D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | szt. |  | 60,00 |
|  |  | 60 | szt. | 60,00 |  |
| 1.20 | KNR 2-31 1406-0200 D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych | szt. |  | 4,00 |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
| 1.21 | KNR 2-31 1406-0400 D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  | 18,00 |
|  |  | 18 | szt. | 18,00 |  |
| 1.22 | KNR 2-31 1406-0500 D.03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | szt. |  | 18,00 |
|  |  | 18 | szt. | 18,00 |  |
| 1.23 | KNR 4-04 1104-0400 D.01.02.04. | Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton. przy ręcznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1km | t |  | 66,10 |
|  |  | 66,1 | t | 66,10 |  |
| 1.24 | KNR-SEK 6-01 0101-0400 D.05.03.11. | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C" bez odwożenia kory, na głębokość 4 cm | m2 |  | 495,00 |
|  |  | 495 | m2 | 495,00 |  |
| 1.25 | KNR 2-25 0307-0400 D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie | m2 |  | 73,50 |
|  |  | 49,00*1,5 | m2 | 73,50 |  |
| 1.26 | KNR 2-25 0307-0300 D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych osadzonych w gruncie | m2 |  | 297,00 |
|  |  | 198,00*1,5 | m2 | 297,00 |  |
| 1.27 | KNR 2-25 0307-0300 Analogia D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych na cokole betonowym | m2 |  | 190,50 |
|  |  | 127,00*1,50 | m2 | 190,50 |  |
| 1.28 | KNR 4-04 0303-0400 D.01.02.04. | Rozebranie cokołu fundamentu ogrodzenia betonowego o grubości do 30 cm | m3 |  | 30,48 |
|  |  | 30,48 | m3 | 30,48 |  |
| 1.29 | KNR 4-04 0804-0100 Analogia D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych (ramy) na słupkach stalowych na cokole betonowym. Materiał z ogrodzenia do powtórnego wbudowania | m |  | 221,50 |
|  |  | 221,5 | m | 221,50 |  |
| 1.30 | KNR 4-04 0303-0400 D.01.02.04. | Rozebranie cokołu fundamentu ogrodzenia betonowego o grubości do 30 cm | m3 |  | 53,16 |
|  |  | 53,16 | m3 | 53,16 |  |
| 1.31 | KNR 4-04 0303-0200 D.01.02.04. | Rozebranie muru pełnego ścian żelbetowych o grubości do 30 cm (istniejące ogrodzenie o wysokości 2,00 m ) | m3 |  | 27,00 |
|  |  | (45,00*2,00)*0,30 | m3 | 27,00 |  |
| 1.32 | KNR 4-04 0303-0400 D.01.02.04. | Rozebranie cokołu fundamentu ogrodzenia betonowego o grubości do 30 cm | m3 |  | 10,80 |
|  |  | 10,80 | m3 | 10,80 |  |
| 1.33 | KNR 2-25 0310-0200 D.01.02.04. | Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych | m2 |  | 32,50 |
|  |  | 25,00*1,30 | m2 | 32,50 |  |
| 1.34 | KNR 4-04 1104-0400 D.01.02.04. | Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton. przy ręcznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1km | t |  | 132,24 |
|  |  | 132,24 | t | 132,24 |  |
| 1.35 | KNR 4-04 0602-0100 Analogia D.01.02.04. | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych Wyburzenie istniejącego budynku murowanego z cegieł o wymiarach 10,00x5,00m | m3 |  | 120,00 |
|  |  | (10,00*2+5,00*2)*4,00 | m3 | 120,00 |  |
| 1.36 | KNR 4-04 0301-0400 D.01.02.04. | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm Rozbiórka posadzek budynku | m3 |  | 15,00 |
|  |  | 10,00*5,00*0,30 | m3 | 15,00 |  |
| 1.37 | KNR 4-04 0305-0300 D.01.02.04. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 20 cm | m3 |  | 10,00 |
|  |  | 10,00*5,00*0,2 | m3 | 10,00 |  |
| 1.38 | KNR 4-04 0602-0100 Analogia D.01.02.04. | Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych Wyburzenie istniejącego budynku murowanego z cegieł o wymiarach 3,00x2,50m | m3 |  | 6,00 |
|  |  | 3,00*2,50*2*2,00*0,2 | m3 | 6,00 |  |
| 1.39 | KNR 4-04 0401-0100 D.01.02.04. | Rozebranie istniejącego budynku Szopy drewnianej Budynki o wym 12,00x9,00i 7,70x5,00 | m2 |  | 1 465,00 |
|  |  | (12,00*9,00)*2*5,00+7,70*5,00*2*5 | m2 | 1 465,00 |  |
| 1.40 | KNR 4-04 0401-0200 D.01.02.04. | Rozebranie elementów drewnianych - deskowanie dachu | m2 |  | 146,50 |
|  |  | 12,00*9,00+7,70*5,00 | m2 | 146,50 |  |
| 1.41 | KNNR 2 1601-0200 | Wykonanie odtworzenia (nowego)cokołu wraz z fundamentem pod nowe ogrodzenie Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m, fundament o wymiarach 0,20x0,80 mm | m |  | 640,50 |
|  |  | 49,00+198,00+127,00+221,50+45,00 | m | 640,50 |  |
| 1.42 | KNNR 2 1603-0200 | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowanych obsadzonych w cokole. Siatka o wysokości do 1,50 m o rozstawie słupków 2,40 m | m |  | 374,00 |
|  |  | 49,00+198,00+127,00 | m | 374,00 |  |
| 1.43 | KNNR 2 1604-0700 | Ogrodzenie z siatki w ramach. Osadzenie przęseł z siatki w ramkach z kształtownika | m2 |  | 287,95 |
|  |  | 221,50*1,30 | m2 | 287,95 |  |
| 1.44 | KNNR 2 0301-0300 | Wykonanie odtworzenia muru pełnego z bloczków betonowych | m3 |  | 27,00 |
|  |  | 45,00*2,00*0,30 | m3 | 27,00 |  |
| 2 | 45112730-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad - roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 1 0406-0200 D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych z bezpośrednim przerzutem gruntu na nasyp wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 gruntu uzyskanego z wykopu. Grunt kategorii III-IV | m3 |  | 284,30 |
|  |  | 278,7+5,6 | m3 | 284,30 |  |
| 2.2 | KNNR 1 0202-0600 D.02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 2 km na odkład. Grunt kat.III-IV | m3 |  | 1 288,80 |
|  |  | 1108+180,8 | m3 | 1 288,80 |  |
| 2.3 | KNNR 1 0407-0200 D.02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III | m3 |  | 289,80 |
|  |  | 284,2+5,6 | m3 | 289,80 |  |
| 2.4 | KNNR 1 0408-0200 D.02.03.01. | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III | m3 |  | 289,80 |
|  |  | 284,2+5,6 | m3 | 289,80 |  |
| 2.5 | KNNR 1 0407-0200 D.02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu wraz z zakupen gruntu kat. I-II i dowozem do miejsca wbudowania na odcinku od km 0+755 do km 0+861,03 | m3 |  | 190,80 |
|  |  | 190,8 | m3 | 190,80 |  |
| 2.6 | KNNR 1 0408-0200 D.02.03.01. | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III | m3 |  | 190,80 |
|  |  | 190,8 | m3 | 190,80 |  |
| 2.7 | KNNR 1 0503-0300 D.02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III | m2 |  | 33,00 |
|  |  | 33 | m2 | 33,00 |  |
| 2.8 | KNNR 1 0503-0500 D.02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III | m2 |  | 476,00 |
|  |  | 476 | m2 | 476,00 |  |
| 3 | 45233330-1 CPV | Fundamentowanie ulic |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0103-0100 D.04.01.01. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV Profilowanie dna koryta w miejscach przebudowywanej nawierzchni i poszerzeiach | m2 |  | 2 158,50 |
|  |  | 2158,5 | m2 | 2 158,50 |  |
| 3.2 | KNNR 6 0104-0200 D.04.02.02. Analogia | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,przy użyciu walca wibracyjnego | m2 |  | 1 419,30 |
|  |  | 1419,30 | m2 | 1 419,30 |  |
| 3.3 | KNNR 6 0104-0200 D.04.02.02. Analogia | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej z piasku w miejscach wymiany nawierzchni grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, | m2 |  | 103,50 |
|  |  | 103,5 | m2 | 103,50 |  |
| 3.4 | KNNR 6 0109-0500 D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na wyspach przejezdnych przy grubości warstwy pozagęszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5 Mpa | m2 |  | 103,50 |
|  |  | 103,5 | m2 | 103,50 |  |
| 3.5 | KNNR 6 0109-0500 D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na poszerzeniu na odcinku od km 0+510,50 do km 0+755,00 przy grubości warstwy pozagęszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5 Mpa | m2 |  | 635,70 |
|  |  | 103,5 | m2 | 635,70 |  |
| 3.6 | KNNR 6 0113-0200 D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu | m2 |  | 2 055,00 |
|  |  | 2055 | m2 | 2 055,00 |  |
| 3.7 | KNNR 6 0113-0300 D.04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm na odcinku od km 0+755 do km 0+836 | m2 |  | 486,00 |
|  |  | 486 | m2 | 486,00 |  |
| 3.8 | KNNR 6 0113-0600 D.04.04.02. | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz wyrównania nawierzchni kruszywem łamanym przy średniej grubości wbudowania 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym na odcinku odkm 0+836 do km 0+861 | m2 |  | 165,00 |
|  |  | 165 | m2 | 165,00 |  |
| 3.9 | KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej na poszerzeniu | m2 |  | 2 055,00 |
|  |  | 2055 | m2 | 2 055,00 |  |
| 3.10 | KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 103,50 |
|  |  | 103,5 | m2 | 103,50 |  |
| 3.11 | KNNR 6 0110-0301 D.04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  | 165,00 |
|  |  | 165 | m2 | 165,00 |  |
| 3.12 | KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni na odcinku od km 0+755 do km 0+836 | m2 |  | 486,00 |
|  |  | 486 | m2 | 486,00 |  |
| 3.13 | KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,3 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego | m2 |  | 3 185,70 |
|  |  | 3185,7 | m2 | 3 185,70 |  |
| 3.14 | KNNR 6 0108-0201 D.04.08.01. | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 75 kg/m2 | t |  | 238,930 |
|  |  | 238,93 | t | 238,93 |  |
| 3.15 | KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,2-0,3 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 |  | 165,00 |
|  |  | 165 | m2 | 165,00 |  |
| 3.16 | KNNR 6 1005-0700 D.04.03.01. | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 |  | 6 141,60 |
|  |  | 6141,6 | m2 | 6 141,60 |  |
| 3.17 | KNNR 6 0112-0400 D.06.01.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na odcinku od km 0+755 do km 0+861 | m2 |  | 212,00 |
|  |  | 212 | m2 | 212,00 |  |
| 4 | 45233252-0 CPV | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0308-0203 D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych ouziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnia na poszerzeniu | m2 |  | 2 055,00 |
|  |  | 2055 | m2 | 2 055,00 |  |
| 4.2 | KNNR 6 0308-0203 D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Nawierzchnia na odcinku od km 0+836 do km 0+861 | m2 |  | 165,00 |
|  |  | 165 | m2 | 165,00 |  |
| 4.3 | KNNR 6 0308-0103 D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Nawierzchnia na odcinku od km 0+755 do km 0+836 | m2 |  | 486,00 |
|  |  | 486 | m2 | 486,00 |  |
| 4.4 | KNNR 6 0309-0200 D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm z zastosowaniem asfaltu D35/50 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | 6 141,60 |
|  |  | 6141,6 | m2 | 6 141,60 |  |
| 4.5 | KNNR 6 0309-0303 D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych ouziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm Na odcinku od km 0+836 do km 0+861 | m2 |  | 165,00 |
|  |  | 165 | m2 | 165,00 |  |
| 5 | 45233222-1 CPV | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej | m |  | 1 405,50 |
|  |  | 1405,5 | m | 1 405,50 |  |
| 5.2 | KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 | m3 |  | 84,33 |
|  |  | 84,33 | m3 | 84,33 |  |
| 5.3 | KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wtopione bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej | m |  | 281,50 |
|  |  | 281,5 | m | 281,50 |  |
| 5.4 | KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 | m3 |  | 11,26 |
|  |  | 11,26 | m3 | 11,260 |  |
| 5.5 | KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wtopione w linii wjazdów bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej | m |  | 356,50 |
|  |  | 356,5 | m | 356,50 |  |
| 5.6 | KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 | m3 |  | 14,26 |
|  |  | 14,26 | m3 | 14,26 |  |
| 5.7 | KNNR 6 0112-0500 D.04.04.01. | Podbudowa pod chodnik z kruszywa naturalnego (pospółka,piasek,żwir) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 2 104,00 |
|  |  | 1037,5+1066,5 | m2 | 2 104,00 |  |
| 5.8 | KNNR 6 0502-0100 D.08.02.02. | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 2 104,00 |
|  |  | 2104 | m2 | 2 104,00 |  |
| 5.9 | KNNR 6 0503-0100 D.08.02.01. | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm, kontaktowych w miejscach przejść dla pieszych układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 12,80 |
|  |  | 12,8 | m2 | 12,80 |  |
| 5.10 | KNNR 6 0404-0400 D.08.03.01. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m |  | 1 414,50 |
|  |  | 1414,5 | m | 1 414,50 |  |
| 5.11 | KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01. | Krawężniki betonowe wtopione na obramowaniu wjazdów bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej | m |  | 549,00 |
|  |  | 549 | m | 549,00 |  |
| 5.12 | KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01. | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki Beton klasy B-15 | m3 |  | 21,96 |
|  |  | 21,96 | m3 | 21,96 |  |
| 5.13 | KNNR 6 0109-0500 D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Beton kalsy B-2,5 Mpa | m2 |  | 474,00 |
|  |  | 474 | m2 | 474,00 |  |
| 5.14 | KNNR 6 0109-0300 D.04.06.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości 2,5 - 5 MPa pod piescień ronda i wyspy przejezdne przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 |  | 103,50 |
|  |  | 103,5 | m2 | 103,50 |  |
| 5.15 | KNNR 6 0502-0300 D.08.04.01. D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem w miejscach wysp rozdzielających i miejsc przejezdnych i na pierścieniu ronda | m2 |  | 577,50 |
|  |  | 474+103,5 | m2 | 577,50 |  |
| 5.16 | KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01. | Ławy betonowe zwykłe pod ściek z betonu klasy B-15 | m3 |  | 13,92 |
|  |  | 13,92 | m3 | 13,92 |  |
| 5.17 | KNNR 6 0607-0400 D.08.05.02. | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 232,00 |
|  |  | 232 | m | 232,00 |  |
| 6 | 45233290-8 45233221-4 CPV | Malowanie nawierzchni Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |
| 6.1 | KNNR 6 0702-0101 D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. |  | 23,00 |
|  |  | 23 | szt. | 23,00 |  |
| 6.2 | KNNR 6 0705-0600 D.07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie | m2 |  | 65,25 |
|  |  | 65,25 | m2 | 65,25 |  |
| 6.3 | KNNR 6 0702-0500 D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu A-7 I generacji | szt. |  | 13,00 |
|  |  | 13 | szt. | 13,00 |  |
| 6.4 | KNNR 6 0702-0500 D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu B I generacji | szt. |  | 2,00 |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
| 6.5 | KNNR 6 0702-0500 D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu D I generacji (D-1; 2 szt., D-2; 3szt., D-6; 6 szt., D42,D-4b 3szt,;) | szt. |  | 14,00 |
|  |  | 14 | szt. | 14,00 |  |
| 6.6 | KNNR 6 0702-0500 D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu C-12 I generacji | szt. |  | 4,00 |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
| 6.7 | KNNR 6 0702-0500 D.07.02.01. | Pionowe znaki drogowe Znaki typu T Tabliczki | szt. |  | 2,00 |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
| 6.8 | KNNR 6 0703-0100 D.07.05.01. | Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg Bariery typu SP-06 | m |  | 8,00 |
|  |  | 8 | m | 8,00 |  |
| 6.9 | KNNR 6 0703-0500 D.07.05.01. | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych,masa 1 m barier 24,0 kg | m |  | 4,00 |
|  |  | 4 | m | 4,00 |  |
| 6.10 |  | Tymczasowa organizacjia ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót na czas budowy | kpl |  | 1,00 |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
| 7 | 45112710-5 CPV | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |  |  |  |
| 7.1 | KNR 2-21 0401-0500 D.09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr.10cm i humusu gr. 5 cm | m2 |  | 2 328,00 |
|  |  | 2328 | m2 | 2 328,00 |  |