GARDENIA SPORT Sp. z o.o. Warszawa ul. Kłobucka 13

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI	:	Etapu II przebudowy boisk sportowych  wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 1 w Mławie

ADRES INWESTYCJI	:	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie, ul. Warszawska 52

INWESTOR	:	Miasto Mława

ADRES INWESTORA	:	Mława, ul. Stary Rynek 19

BRANŻA	 :	budowlana

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0121-02 analogia ST 2.1.2 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bo- iska, bieŜnie, chodniki (1250+90+122,5+63,5+63,5+25*9+315+191,5)/10000 | ha ha | 0,232 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,232 |
| 2 d.1 | KNNR 2 1603-03 analogia ST 2.1.2 | DemontaŜ ogrodzenia z siatki; wsp. do R=0,6 Krotność = 0,6 155+46,5 | m m | 201,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 201,500 |
| 3 d.1 | KNR 2-23 0404-03 analogia ST 2.1.2 | DemontaŜ bramy stalowej z kształtowników; wsp. do R=0,6 2,00 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 4 d.1 | KNR 2-23 0310-05 analogia ST 2.1.2 | DemontaŜ stojaków do koszykówki; wsp. do R=0,6 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0212-01 analogia ST 2.1.2 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - murek 11,60 | m3 m3 | 11,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,600 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-19 ST 2.1.2 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km 11,60 | m3 m3 | 11,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,600 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0108-20 ST 2.1.2 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za kaŜdy następny 1 km - za 9 km Krotność = 9 11,60 | m3 m3 | 11,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,600 |
| 8 d.1 | KNR 2-21 0111-02 ST 2.2.6 | Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 9 d.1 | KNR 2-21 0111-03 ST 2.2.6 | Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm 5,00 | szt. szt. | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 10 d.1 | KNR 2-21 0111-04 ST 2.2.6 | Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm 8,00 | szt. szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 11 d.1 | KNR 2-21 0111-05 ST 2.2.6 | Ścinanie drzew miękkich - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 2 | szt. |  |  |
|  |  | 2,00 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 12 d.1 | KNR 2-21 0110-02 ST 2.2.6 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.1 | KNR 2-21 0110-03 ST 2.2.6 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm 5,00 | szt. szt. | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 14 d.1 | KNR 2-21 0110-04 ST 2.2.6 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm 8,00 | szt. szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 15 d.1 | KNR 2-21 0110-05 ST 2.2.6 | Karczowanie drzew miękkich - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 2 2,00 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 16 d.1 | KNR 2-01 0110-01 ST 2.2.6 | WywoŜenie dłuŜyc na odległość do 2 km 3,14*(0,71*0,71*2*18+0,58*0,58*15+0,6*0,6*15+0,39*0,39*2*15+0,44*0,44* 15+0,35*0,35*9+0,25*0,25*9+0,38*0,38*9+0,47*0,47*8+0,39*0,39*15+0,58* 0,58*18+0,65*0,65*18) | m3 m3 | 178,145 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 178,145 |
| 17 d.1 | KNR 2-01 0110-04 ST 2.2.6 | WywoŜenie dłuŜyc - dodatek za kaŜde dalsze 0.5 km wywozu - za 3km Krotność = 6 178,145 | m3 m3 | 178,145 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 178,145 |
| 18 d.1 | KNR 2-01 0110-02 ST 2.2.6 | WywoŜenie karpiny na odległość do 2 km 16*2*0,5*4 | mp mp | 64,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64,000 |
| 19 d.1 | KNR 2-01 0110-03 ST 2.2.6 | WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km 16*3*4*2 | mp mp | 384,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 384,000 |
| 20 d.1 | KNR 2-01 0110-05 ST 2.2.6 | WywoŜenie karpiny i gałęzi - dodatek za kaŜde dalsze 0.5 km wywozu - za 3 km Krotność = 6 64+384 | mp mp | 448,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 384,000 |
| 2 | Boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna/noŜna,), boisko dla maluchów |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNR 2-31 0101-01 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm - 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 22 d.2 | KNR 2-31 0101-02 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok. - za 15 cm Krotność = 3 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 23 d.2 | KNR 2-31 0103-04 ST 2.2.2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 24 d.2 | KNR 2-31 0104-07 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 25 d.2 | KNR 2-31 0104-08 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - potrącenie za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 3 cm Krotność = -3 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 26 d.2 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie geowłókniny geotess F250 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 27 d.2 | KNR 2-31 0104-07 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 28 d.2 | KNR 2-31 0104-08 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - potrącenie za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 7 cm Krotność = -7 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 29 d.2 | KNR 2-23 0110-01 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5- 63mm 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 30 d.2 | KNR 2-23 0104-03 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm; kliniec 0-31,5mm 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 31 d.2 | KNR 2-23 0104-04 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna potrącenie za 1 cm; kliniec 0-31,5mm Krotność = -1 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 32 d.2 | KNR 2-23 0104-03 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm; miał ka- mienny 0-4mm 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 33 d.2 | KNR 2-23 0104-04 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna potrącenie za 1 cm; miał ka- mienny 0-4mm Krotność = -1 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 34 d.2 | Analiza własna ST 2.2.4 | Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z liniami 1250,00+90 | m2 m2 | 1 340,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 340,000 |
| 35 d.2 | KNNR 1 0221-06 ST 2.2.2 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy- nowanej w hałdach; grunt kat. III 1340*0,35 | m3 m3 | 469,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 469,000 |
| 36 d.2 | KNNR 1 0208-02 ST 2.2.2 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km Krotność = 9 469,00 | m3 m3 | 469,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 469,000 |
| 3 | Placyki zabawowe - czerwony, niebieski, Ŝółty |  |  |  |  |
| 37 d.3 | KNR 2-31 0101-01 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm - 122,5+63,6*2 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 38 d.3 | KNR 2-31 0101-02 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok. - za 15 cm Krotność = 3 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 39 d.3 | KNR 2-31 0103-04 ST 2.2.2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 40 d.3 | KNR 2-31 0104-07 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 41 d.3 | KNR 2-31 0104-08 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - potrącenie za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 3 cm Krotność = -3 | m2 |  |  |
|  |  | 249,70 | m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 42 d.3 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie geowłókniny geotess F250 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 43 d.3 | KNR 2-31 0104-07 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 44 d.3 | KNR 2-31 0104-08 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - potrącenie za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - 7 cm Krotność = -7 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 45 d.3 | KNR 2-23 0110-01 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5- 63mm 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 46 d.3 | KNR 2-23 0104-03 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm; kliniec 0-31,5mm 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 47 d.3 | Analiza własna ST 2.2.4 | Impregnacja podłoŜa gr. 3,5 cm 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 48 d.3 | Analiza własna ST 2.2.4 | Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, dwuwarstwowa np. typu TETRAPUR ENZ IIP 249,70 | m2 m2 | 249,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249,700 |
| 49 d.3 | KNNR 1 0221-06 ST 2.2.2 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy- nowanej w hałdach; grunt kat. III 249,70*0,35 | m3 m3 | 87,395 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87,395 |
| 50 d.3 | KNNR 1 0208-02 ST 2.2.2 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km Krotność = 9 87,395 | m3 m3 | 87,395 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87,395 |
| 4 | Ścieżka zdrowia (9 placyków) |  |  |  |  |
| 51 d.4 | KNR 2-31 0101-01 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm 25*9 | m2 m2 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000 |
| 52 d.4 | KNR 2-31 0101-02 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok. - za 10 cm Krotność = 2 225,00 | m2 m2 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000 |
| 53 d.4 | KNR 2-31 0103-04 ST 2.2.2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV 225,00 | m2 m2 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000 |
| 54 d.4 | KNR 2-31 0104-07 ST 2.2.3 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm; pospółka 225,00 | m2 m2 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000 |
| 55 d.4 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie geowłókniny geotess F250 225,00 | m2 m2 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000 |
| 56 d.4 | KNR 2-31 0202-03 | Nawierzchnia Ŝwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm; Ŝwirek rzeczny 8-32 mm 225,00 | m2 m2 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000 |
| 57 d.4 | KNR 2-31 0202-04 | Nawierzchnia Ŝwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - kaŜdy dal- szy 1 cm grubość po zagęszczeniu; za 12 cm Krotność = 12 225,00 | m2 m2 | 225,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225,000 |
| 58 d.4 | KNNR 1 0303-02 ST 2.2.2 | Wykopanie dołka chłonnego 0,5*0,5*0,5*9 | m3 m3 | 1,125 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,125 |
| 59 d.4 | KNR 2-31 0104-01 analogia ST 2.2.3 | Wypełnienie dołka chłonnego Ŝwirem- grub.warstwy po zag. 10 cm 0,5*0,5*9 | m2 m2 | 2,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,250 |
| 60 d.4 | KNR 2-31 0114-02 ST 2.2.3 | J.w. - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm Krotność = 40 0,25*9 | m2 m2 | 2,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,250 |
| 61 d.4 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie geowłókniny geotess F250; izolacja od pospółki 4*0,5*0,5*9 | m2 m2 | 9,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 |
| 62 d.4 | KNR 2-31 0401-03 ST 2.2.2 | Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 20*9 | m m | 180,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,000 |
| 63 d.4 | KNR 2-31 0402-04 ST 2.2.4 | Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem 180*0,06 | m3 m3 | 10,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,800 |
| 64 d.4 | KNR 2-31 0407-04 ST 2.2.4 | ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 180,00 | m m | 180,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,000 |
| 65 d.4 | KNNR 1 0221-06 ST 2.2.2 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy- nowanej w hałdach; grunt kat. III 225*0,3+180*0,3*0,3 | m3 m3 | 83,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83,700 |
| 66 d.4 | KNNR 1 0208-02 ST 2.2.2 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km Krotność = 9 83,70 | m3 m3 | 83,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83,700 |
| 5 | Obrzeża, chodniki, ciągi pieszo jezdne |  |  |  |  |
| 67 d.5 | KNR 2-31 0401-03 ST 2.2.2 | Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 238+28,3+28,3+32+39+60+30 | m m | 455,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 455,600 |
| 68 d.5 | KNR 2-31 0105-01 ST 2.2.3 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu 455,60*0,3 | m2 m2 | 136,680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 136,680 |
| 69 d.5 | KNR 2-31 0105-02 ST 2.2.3 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za 2 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 455,6 | m2 m2 | 455,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 455,600 |
| 70 d.5 | KNR 2-31 0402-04 ST 2.2.4 | Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem 455,6*0,06 | m3 m3 | 27,336 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,336 |
| 71 d.5 | KNR 2-31 0407-04 ST 2.2.4 | ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 185,60+60+30 | m m | 275,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 275,600 |
| 72 d.5 | KNR 2-31 0405-01 analogia ST 2.2.4 | ObrzeŜa z kostki betonowej prostokątnej ustawianej na boku na ławie betono- wej 180,00 | m m | 180,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,000 |
| 73 d.5 | KNR 2-31 0101-01 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm - chodnik 162+153 | m2 m2 | 315,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315,000 |
| 74 d.5 | KNR 2-31 0101-02 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości - za - 4 cm - chodnik Krotność = -0,8 315,00 | m2 m2 | 315,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315,000 |
| 75 d.5 | KNR 2-31 0103-04 ST 2.2.2 | Profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,grunt kat.I-IV - chodnik 315,00 | m2 m2 | 315,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315,000 |
| 76 d.5 | KNR 2-31 0114-01 ST 2.2.3 | Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grub.warstwy po zagęszcz. 20 cm - piasek 315,00 | m2 m2 | 315,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315,000 |
| 77 d.5 | KNR 2-31 0114-02 ST 2.2.3 | Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm grub. - potrącenie 10 cm Krotność = -10 315,00 | m2 m2 | 315,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315,000 |
| 78 d.5 | KNR 2-31 0511-01 ST 2.2.4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko- wej 315,00 | m2 m2 | 315,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315,000 |
| 79 d.5 | KNR 2-31 0101-01 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm - nawierzchnia pieszo-jezdna 191,50 | m2 m2 | 191,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,500 |
| 80 d.5 | KNR 2-31 0103-04 ST 2.2.2 | Profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,grunt kat.I-IV - nawierzchnia pieszo-jezdna 191,50 | m2 m2 | 191,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,500 |
| 81 d.5 | KNR 2-23 0110-01 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5- 63mm 191,50 | m2 m2 | 191,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,500 |
| 82 d.5 | KNR 2-23 0104-02 analogia ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna potrącenie za 5 cm Krotność = -5 191,50 | m2 m2 | 191,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,500 |
| 830 d.5 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie geowłókniny geotess F250 191,50 | m2 m2 | 191,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,500 |
| 84 d.5 | KNR 2-23 0206-01 | Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- za terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 691,50/10000 | ha ha | 0,069 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,019 |
| 85 d.5 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie kratki trawnikowej z tworzywa typu Grass-paver 191,50 | m2 m2 | 191,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,500 |
| 86 d.5 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożenia – wypełnienie kratki trawnikowej 191,50 | m2 m2 | 191,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,500 |
| 87 d.5 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem 500,000 | m2 m2 | 500,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500,000 |
| 88 d.5 | KNR 2-31 0101-01 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm - nawierzchnia wzmocniona z kostki 8 cm 165,00 | m2 m2 | 165,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,000 |
| 89 d.5 | KNR 2-31 0103-04 ST 2.2.2 | Profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,grunt kat.I-IV - nawierzchnia wzmocniona z kostki 8 cm 165,00 | m2 m2 | 165,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,000 |
| 90 d.5 | KNR 2-23 0110-01 ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5- 63mm 165,00 | m2 m2 | 165,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,000 |
| 91 d.5 | KNR 2-23 0104-02 analogia ST 2.2.3 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna potrącenie za 5 cm Krotność = -5 165,00 | m2 m2 | 165,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,000 |
| 92 d.5 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu 165,00 | m2 m2 | 165,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,000 |
| 93 d.5 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko- wej 165,00 | m2 m2 | 165,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,000 |
| 94 d.5 | KNR 2-31 0101-01 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm - nawierzchnia piaszczysta 170,00 | m2 m2 | 170,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 170,000 |
| 95 d.5 | KNR 2-31 0101-02 ST 2.2.2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębokości - nawierzchnia piaszczysta Krotność = -0,8 170,00 | m2 m2 | 170,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 170,000 |
| 96 d.5 | KNR 2-31 0103-04 ST 2.2.2 | Profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,grunt kat.I-IV - nawierzchnia wzmocniona z kostki 8 cm 170,00 | m2 m2 | 170,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 170,000 |
| 97 d.5 | KNR 2-31 0201-01 analogia ST 2.2.3 | Nawierzchnia piaszczysta - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 170,00 | m2 m2 | 170,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 170,000 |
| 98 d.5 | KNR 2-31 0201-02 analogia ST 2.2.3 | Nawierzchnia piaszczysta - kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszcze- niu - za dalsze 15 cm Krotność = 15 170,00 | m2 m2 | 170,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 170,000 |
| 99 d.5 | KNNR 1 0303-02 ST 2.2.2 | Wykopanie dołka chłonnego 0,5*0,5*0,5*5 | m3 m3 | 0,625 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,625 |
| 100 d.5 | KNR 2-31 0104-01 analogia ST 2.2.3 | Wypełnienie dołka chłonnego Ŝwirem- grub.warstwy po zag. 10 cm 0,5*0,5*5 | m2 m2 | 1,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,250 |
| 101 d.5 | KNR 2-31 0114-02 ST 2.2.3 | J.w. - dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm Krotność = 40 0,25*5 | m2 m2 | 1,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,250 |
| 102 d.5 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie geowłókniny geotess F250; izolacja od piasku 4*0,5*0,5*5 | m2 m2 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 103 d.5 | KNNR 1 0221-06 ST 2.2.2 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy- nowanej w hałdach; grunt kat. III 315,00*0,16+455,6*0,3*0,3+(191,5+165)*0,2+170*0,25 | m3 m3 | 205,204 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 205,204 |
| 104 d.5 | KNNR 1 0208-02 ST 2.2.2 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km Krotność = 9 205,204 | m3 m3 | 205,204 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 205,204 |
| 6 | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 105 d.6 | Kalk. włas- na ST 2.3.3 | Montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej nad ogrodzeniem (47+47+25+25)*2 | m2 m2 | 288,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 288,000 |
| 106 d.6 | KNR 2-23 0401-01 analogia ST 2.3.2 | Ogrodzenie panelowe wys.1,96m wg PT 25,5+144-7 | m m | 162,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 162,500 |
| 107 d.6 | KNR 2-23 0402-02 analogia ST 2.3.2 | Brama o wym. 196x400 cm panelowa dwuskrzydłowa uchylna wg PT 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 108 d.6 | KNR 2-23 0402-03 analogia ST 2.3.2 | Furtka o wym. 100x196 cm panelowa wg PT 3,00 | szt. szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 109 d.6 | KNR 2-23 0401-01 analogia ST 2.3.2 | Ogrodzenie panelowe wys.1,50m wg PT 34,00-6 | m m | 28,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,000 |
| 110 d.6 | KNR 2-23 0402-02 analogia ST 2.3.2 | Brama o wym. 150x400 cm panelowa dwuskrzydłowa uchylna wg PT 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 111 d.6 | KNR 2-23 0402-03 analogia ST 2.3.2 | Furtka o wym. 100x150 cm panelowa wg PT 2,00 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 112 d.6 | KNR 2-23 0401-01 analogia ST 2.3.2 | Ogrodzenie panelowe wys.1,36m wg PT | m |  |  |
|  |  | 46+85-8 | m | 123,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123,000 |
| 113 d.6 | KNR 2-23 0402-02 analogia ST 2.3.2 | Brama o wym. 136x400 cm panelowa dwuskrzydłowa uchylna wg PT 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 114 d.6 | KNR 2-23 0402-03 analogia ST 2.3.2 | Furtka o wym. 100x136 cm panelowa wg PT 4,00 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 7 | Odwodnienie boisk |  |  |  |  |
| 115 d.7 | KNR-W 2-18 0517-02 ST 2.3.5 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1,00 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 116 d.7 | KNNR 10 0115-04 analogia ST 2.3.5 | Ręczne układanie rurociągów dren. w otulinie z włókna syntetycznego o śr. 14. 5 52,40 | m m | 52,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,400 |
| 117 d.7 | KNNR 10 0115-04 analogia ST 2.3.5 | Ręczne układanie rurociągów dren. w otulinie z włókna syntetycznego o śr. 113mm 126,00 | m m | 126,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126,000 |
| 118 d.7 | KNR 2-18 0501-01 ST 2.3.5 | Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka z piasku 71,00 | m2 m2 | 71,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71,000 |
| 119 d.7 | KNR 2-28 0501-09 ST 2.3.5 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - Ŝwir płukany 8-23mm 49,60 | m3 m3 | 49,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,600 |
| 120 d.7 | KNNR 2 0604-02 analogia ST 2.2.3 | UłoŜenie geowłókniny geotess F250 212,80 | m2 m2 | 212,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 212,800 |
| 121 d.7 | KNR 2-28 0305-03 analogia ST 2.3.5 | MontaŜ zaślepek drenarskich 14,00 | szt. szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 122 d.7 | KNR 2-28 0305-03 analogia ST 2.3.5 | MontaŜ wkładek drenarskich "in-situ" 2,00 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 123 d.7 | KNR 2-28 0305-03 analogia ST 2.3.5 | MontaŜ dołączek drenarskich 2,00 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 124 d.7 | KNR 2-28 0305-03 analogia ST 2.3.5 | MontaŜ trójników drenarskich 14,00 | szt. szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 125 d.7 | KNNR 4 1308-02 ST 2.3.5 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1,50 | m m | 1,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,500 |
| 126 d.7 | KNR 2-18 0501-01 ST 2.3.5 | Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka z piasku 0,90 | m2 m2 | 0,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,900 |
| 127 d.7 | KNR 2-28 0501-09 ST 2.3.5 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek 0,30 | m3 m3 | 0,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,300 |
| 128 d.7 | KNR 2-31 0402-04 ST 2.2.4 | Ława pod odwodnienie liniowe ACO, betonowa z oporem 4,30 | m3 m3 | 4,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,300 |
| 129 d.7 | KNR 2-31 0606-02 analogia ST 2.3.5 | Odwodnienie liniowe ACO 47,00 | m m | 47,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 130 d.7 | KNR 2-31 0606-02 analogia ST 2.3.5 | Odwodnienie liniowe ACO z osadnikiem 1,00 | m m | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 131 d.7 | KNR 2-31 1406-03 ST 2.3.5 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 4,00 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 132 d.7 | KNNR 1 0305-02 ST 2.2.2 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 107,2 | m3 m3 | 107,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107,200 |
| 133 d.7 | KNR 2-01 0310-02 ST 2.2.2 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 5,40 | m3 m3 | 5,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,400 |
| 134 d.7 | KNR 2-01 0230-01 ST 2.2.2 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1,40 | m3 m3 | 1,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,400 |
| 8 | Mała architektura |  |  |  |  |
| 135 d.8 | wycena in- dywidualna ST 2.3.4 | Dostawa i montaŜ koszy na śmieci 11,00 | szt. szt. | 11,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,000 |
| 136 d.8 | wycena in- dywidualna ST 2.3.4 | Dostawa i montaŜ ławek drewnianych na stelaŜu betonowym 30,00+4 | szt. szt. | 34,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,000 |
| 137 d.8 | wycena in- dywidualna ST 2.3.4 | DemontaŜ i montaŜ istniejącego zestawu zabawowego 1,00 | kpl. kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 138 d.8 | wycena in- dywidualna ST 2.3.4 | Dostawa i montaŜ stołu do gier planszowych; szachy i chińczyk 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 139 d.8 | wycena in- dywidualna ST 2.3.4 | Dostawa i montaŜ stołu do gier ; piłkarzyki 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 140 d.8 | wycena in- dywidualna ST 2.3.4 | Dostawa i montaŜ stołu betonowego do ping ponga 1,00 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 141 d.8 | wycena in- dywidualna ST 2.3.4 | Dostawa i montaŜ stolików szachowych 2,00 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 142 d.8 | KNR 2-01 0317-02 ST 2.2.2 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wykop pod fundament ławki 15*1,3*1,5 | m3 m3 | 29,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,250 |
| 143 d.8 | KNR 2-02 1101-01 ST 2.3.4 | Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym; beton B-10 15*0,4*0,1 | m3 m3 | 0,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,600 |
| 144 d.8 | KNR 2-02 0202-01 ST 2.3.4 | Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzys- taniem pompy do betonu; beton B-20 15*0,3*1,8 | m3 m3 | 8,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,100 |
| 145 d.8 | KNR 2-02 0290-01 ST 2.3.4 | Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie 40*8,1/1000 | t t | 0,324 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,324 |
| 146 d.8 | KNR 2-01 0320-02 ST 2.2.2 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie fundamentu ławki 15*(1,3*1,5-0,3*1,5) | m3 m3 | 22,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 147 d.8 | KNR 2-21 0607-02 ST 2.3.4 | Ławki na podstawie Ŝelbetowej - obudowa drewniana siedzeniowa - listewki 3x5x40cm 250*0,4 | m m | 100,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,000 |
| 148 d.8 | KNNR 1 0221-06 ST 2.2.2 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy- nowanej w hałdach; grunt kat. III 29,25-22,5 | m3 m3 | 6,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,750 |
| 149 d.8 | KNNR 1 0208-02 ST 2.2.2 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km Krotność = 9 6,75 | m3 m3 | 6,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,750 |
| 150 d.8 | Wycena indywidualna ST 2.3.4 | Dostawa i montaż wyposażenia ścieżki zdrowia: (1kpl – 9szt urządzeń) - Poręcze gimnastyczne NOVUM art. Nr 050 - Drążki do przeskoków PIANSPORT (zestaw nr 17) lub NOVUM art. 0535 - Ścianka sprawnościowa NOVUM art. Nr 056 - Drążki podwójne NOVUM art. 048 - Kołki do slalomu NOVUM art. 052 - Przeplotnia z opon PIANSPORT zestaw nr 24 - Równoważnia ruchoma PIANSPORT zestaw nr 20 - Drabinka pionowa NOVUM art. Nr 045 - Równoważnia szczebelkowa RODO art. 279 1,00 | kpl kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 9 | Zieleń |  |  |  |  |
| 151 d.9 | KNR 2-21 0311-05 ST 2.2.6 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 35,00 | szt. szt. | 35,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,000 |
| 152 d.9 | KNR 2-21 0323-04 ST 2.2.6 | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 0.5 m 40,00 | szt. szt. | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,000 |
| 153 d.9 | KNR 2-21 0323-04 ST 2.2.6 | Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m; jodła dwubarwna 7,00 | szt. szt. | 7,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,000 |
| 154 d.9 | KNR 2-21 0302-05 ST 2.2.6 | Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 265,00 | szt. szt. | 265,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 265,000 |
| 155 d.9 | KNR 2-21 0210-01 analogia ST 2.2.6 | Ręczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 300/10000 | ha ha | 0,030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,010 |
| 156 d.9 | KNR 2-21 0210-02 analogia ST 2.2.6 | Ręczne rozrzucenie kory sosnowej na terenie płaskim - dodatek za kaŜdy na- stępny 1 cm grubość warstwy 300/10000 | ha ha | 0,030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,010 |