#### OPIS TECHNICZNY

do wykonania robót przy termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

- Przedmiot opracowania

Budynek objęty opracowaniem położony jest w Mławie przy ul. Warszawskiej 52, działka nr 959/19. Opracowanie obejmuje termomodernizację obiektu poprzez wykonanie nowego docieplenia ścian zewnętrznych, orynnowania 
z wymianą obróbek pasa nadrynnowego, rur spustowych, docieplenia kominów, obróbek czapek kominowych i wymianę instalacji odgromowej, ocieplenia dachu 
z wymianą pokrycia dachu tylko części nad łącznikiem i salami dydaktycznymi.

- Zakres prac objętych zmianą

Opracowanie obejmuje wykonanie następujących robót:

## WYMIANA ORYNNOWANIA Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI, WYMIANA RUR SPUSTOWYCH, OBRÓBKI CZAPEK KOMINOWYCH, CZĘŚCIOWE ROZBIÓRKI KOMINÓW, DOCIEPLENIE KOMINÓW, WYMIANA POKRYCIA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ (CZĘŚĆ ŁĄCZNIK I SALE DYDAKTYCZNE), WYMIANA OBRÓBEK POKRYCIA NA DASZKACH ORAZ  CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ OKIEN.

Wymiana orynnowania z obróbkami blacharskimi, rur spustowych  i pokrycia                  z papy termozgrzewalnej (część budynku łącznik z salami dydaktycznymi) . Budynek sali gimnastycznej pokryty jest blachą trapezową natomiast łącznik i część dydaktyczna z salami papą asfaltową. Zaprojektowano wymianę rynien z blachy ocynkowanej na rynny fi 180 i 150 z stalowe powlekane. Rury spustowe z blachy ocynkowanej wymienia się na rury stalowe powlekane fi 150 i 120. Rury te należy włączyć do istniejącego na terenie obiektu odwodnienia  poprzez wprowadzenie do istniejących podejść, w miejscach ich braku zastosować należy odpływy betonowe wyprowadzone za opaskę. 
 Należy zdemontować istniejące orynnowanie wraz z obróbką pasa nadrynnowego.

Rozbiórki kominów, wymurowania, docieplenie kominów i obróbki czapek kominowych, obróbki wokół kominów na styku z dachem, wymiana obróbek i pokrycie daszków,.

Nie przewiduje się rozbiórki kominów jedynie ich remont. Pozostawia się otwarcie kanałów wentylacyjnych na boki, na których projektuje się kratki z siatki ocynkowanej w ramce o oczku max do 1 cm. Czapki wszystkich kominów pozostawia się istniejące betonowe Tak przygotowane czapki należy oczyścić mechanicznie odpylić i pokryć po obwodzie obróbką blacharską z blachy ocynkowanej, zagruntować środkiem 
do izolacji przeciwwilgociowej, a następnie pokryć papą termozgrzewalną na welonie szklanym wierzchniego krycia gr. min. 4 mm.

Tynk na kominach należy przygotować pod dociepenie poprzez odbicie odparzonych miejsc, uzupełnienie i gruntowanie tynków. Na kominach projektuje się styropian gr. 5 cm, obłożony siatką elewacyjną na kleju z wykończeniem tynkiem strukturalnym mineralnym o ziarnie 1,5 mm malowanym farba silikonową w kolorze gr. II. Docieplenie należy przyjąć systemowo np. w systemie Atlas lub równoważnym.

Wokół kominów należy wykonać obróbkę z papy termozgrzewalnej wyłożonej na pokrycie dachu min. 35 cm i przymocowanej listwą z blachy ocynkowanej na kołki do ściany komina z uszczelnieniem styku silikonem dekarskim.

#### Należy także wymienić istniejące pokrycie i obróbkę blacharską z blachy ocynkowanej na pokrycie i obróbkę z blachy powlekanej na daszkach żelbetowych. Obróbkę należy wykonać wokół daszków: brzegową oraz przyścienną z wyłożeniem min. 15 cm na ścianę listwą utrzymującą z blachy ocynkowanej.

#### Na łącznikach parterowych oraz budynku z salami dydaktycznymi przylegającym do sali gimnastycznej przewiduje się zerwanie istniejącego pokrycia 
z papy asfaltowej, ułożenie warstwy papy podkładowej 
na welonie szklanym gr. min 4mm, a następnie ułożenie papy wierzchniego krycia wkładką z poliestru gr. 5,2 mm. Należy zdemontować istniejące orynnowanie wraz 
z obróbką brzegową i pasem nadrynnowym. Przewiduję się wykonanie rynien, rur spustowych z obróbek blachy powlekanej w kolorze brązowym. Należy zdemontować blachę czołową wzdłuż krawędzi dachu nad salami dydaktycznymi z odtworzeniem z nowej bachy powlekanej celem zamontowania styropapy i wykonania nowego szczelnego połączenia z obróbki blacharskiej. Na krawędzi dachów łączników i części dydaktycznej oraz wzdłuż krawędzi dachu sali gimnastycznej nad salami dydaktycznymi przewidziano montaż impregnowanego grzybobójczo i ogniowo krawędziaka 10x8 cm celem wykonania właściwego podłoża pod obróbki blacharskie i rynajzy.

W miejscach styku ściany i dachu należy wykonać obróbkę z papy termozgrzewalnej wyłożonej na pokrycie dachu min. 35 cm i przymocowanej listwą             z blachy ocynkowanej na kołki do ściany komina z uszczelnieniem styku silikonem dekarskim.

Na łącznikach parterowych oraz budynku z salami dydaktycznymi przewiduje się demontaż istniejącej skorodowanej instalacji odgromowej i ponowny montaż nowej instalacji po wykonaniu obróbek na kominach oraz wymianie pokrycia.

- OCIEPLENIE BUDYNKU - ELEWACJE:

- demontaż i wywiezienie obróbek blacharskich rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych

- wykonanie nowej instalacji odgromowej

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 8 cm + klej na siatce               + tynk strukturalny w systemie np. Atlas lub równoważnym.

- docieplenie cokołu – styropian o  grubości   6 cm + tynk mozaikowy

- docieplenie ościeży – styropian grubości 3 cm

-	   wykonanie nowych obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, montaż, rynien i rur spustowych.

- Docelowa kolorystyka elewacji

  - Tło elewacji: wg kolorystyki nawiązującej do istniejącego budynku przedszkola łączącego się szczytem z salą gimnastyczną, ostatecznie należy uzgodnić z architektem miejskim i  Zarządcą ZPO nr 1. Zakłada się kolory z gr. II.

- Technologia docieplenia ścian zewnętrznych:

- należy dokładnie opukać stary tynk w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przyczepności do podłoża, skuć odparzony tynk i uzupełnić ubytki w zależności od ich wielkości systemową zaprawą tynkarską                    lub zaprawą wyrównującą,

- zagruntować całość powierzchni roztworem gruntującym systemowym,

- przeprowadzić próbę przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

- ułożyć płyty styropianowe stosując zasadę układania ich od dołu, płyty należy układać na zaprawie klejącej systemu ocieplenia, ułożenie styropianu zgodnie z zaleceniami instrukcji wykonania ocieplenia,

- kołkowanie warstwy styropianu w przypadku tego budynku nie jest potrzebne obliczeniowo a jedynie z warunków konstrukcyjnych, należy zastosować dyble plastikowe w ilości wg. załączonego rysunku szczegółu, długość kołków musi zapewnić min. 8 cm ich osadzenia w warstwie konstrukcyjnej muru co należy ustalić na budowie w zależności od grubości starego tynku po jego naprawieniu i koniecznej grubości warstwy klejowej, kołkowanie można rozpocząć po dostatecznym stwardnieniu zaprawy klejowej,

- uszczelnić stolarkę od strony zewnętrznej w ościeżach bocznych i górnych,

- wykonać warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego na kleju zgodnie              z instrukcją wykonania ocieplenia,

- zagruntować podłoże i wykonać warstwę wykończeniową tynkarską, systemową.

W trakcie prac należy stosować elementy uzupełniające takie jak listwy cokołowe, listwy narożne itp. zgodnie z instrukcją wykonania ocieplenia.

Wszystkie załamania należy obrobić kątownikami równocześnie z wykonaniem ocieplenia.

- SCHODY ZEWNĘTRZNE, TARASY:

Na schodach bocznych łączników od strony dziedzińca wewnętrznego projektuje się skucie istniejących płytek i warstwy betonu gr. ok. 10 cm, ułożenie nowego wykończenia z kostki betonowej gr. 6 cm w formatkach kwadratowych z zaokrąglonymi narożami 10*10 cm zastabilizowanej po obwodzie palisandrami. Kostki należy przyjąć w kolorze szarym.

- WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU:

Należy zdemontować istniejąca opaskę z płytek betonowych na dziedzińcu wewnętrznym. Wokół budynku należy wykonać nową opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm i szerokości 70 cm na podsypce piaskowo-cementowej.

- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ

Założono wymianę istniejących drzwi stalowych wejściowych w wejści głównym 
do budynku i łącznikach na aluminiowe w kolorze brązowym o profilu ciepłym, 
wsp. dla całego zestawu drzwi 1.3 W/(m2·K)

Założono wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej w łącznikach i części dydaktycznej na stolarkę dwuszybową z PVC o wsp. U nie wyższym niż 
1,3 W/(m2·K) dla całego zestawu okna. W oknach należy zamontować nawietrzaki 
(w salach dydaktycznych w co drugim oknie).

- WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Zakłada się wymianę całości skorodowanej istniejącej instalacji odgromowej na nową w układzie rozmieszczenia jak istniejący obwodowo z obwodowym ułożeniem 
na kominach. Pionowe zwody należy wkuć w ściany zewnętrzne i ułożyć w peszlu pod tynkiem, a następnie zamontować ocieplenie. Na każdym pionowym zwodzie wykonać skrzynkę z tworzywa sztucznego umożliwiająca badanie instalacji. 
Po wymianie instalacji wykonać należy badanie kompleksowe instalacji odgromowej przez osobę uprawnioną.

- ROBOTY POMOCNICZE.

Do robót pomocniczych koniecznych do wykonania zalicza się:

- oczyszczenie i malowanie studzienek wsypów,

- oczyszczenie i malowanie krat na wsypach, do krat zamocować osłony
 z poliwęglanu w ramkach aluminiowych celem zapobieżenia zalewania wodą opadową.

- oczyszczenie i malowanie rur przy skrzynkach gazowej i elekktrycznej,

- demontaż i ponowny montaż elementów zamocowanych na elewacji: kamer, dzwonka, czujek, uchwytów flagowy, tablic i pozostały drobnych elementów.

UWAGI KOŃCOWE

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami w tym zakresie.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art., 20 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane  oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bioz. oraz planu bioz. (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) sporządzono niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji:

wykonania robót przy termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Mława ul. Warszawskiej 52, działka nr 959/19.

INWESTOR:

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

Tematem zamierzenia inwestycyjnego jest termomodernizacja budynku ZPO Nr 1 w Mławie ul. Warszawka 52. Termomodernizacja polegać będzie na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia dachów łączników i części z salami dydaktycznymi, wymianie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, wymianie instalacji odgromowej i pozostałych robotach pomocniczych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

W zagospodarowaniu działki pod remont i docieplenie budynku objętego opracowaniem nie występują elementy, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA:

Zagrożenie stanowi sama specyfika prac budowlanych wykonywanych na wysokościach, które występować będzie tylko podczas ich wykonywania w strefie przy budynku. Należy tu zwrócić szczególną uwagę i zachować wszelkie środki ostrożności objęte przepisami BHP dla takich robót a w szczególności:

- ogrodzić i odpowiednio oznakować teren budowy,

- rusztowania zabezpieczyć atestowanymi do tego celu siatkami,

- nad wejściami do budynku wykonać daszki zabezpieczające,

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU DLA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Ponieważ przy realizacji zadania nie przewiduje się realizacji robót szczególnie niebezpiecznych dlatego też nie wystąpi konieczność instruktażu pracowników przed tymi robotami.

Przewiduje się ogólne zasady szkolenia pracowników i kadry kierowniczej przy wykonywaniu robót budowlanych, przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki robót na wysokościowych, na rusztowaniach, to znaczy/ że :

- kierownik budowy posiadać będzie szkolenie BHP dla kadry kierowniczej                           w budownictwie, przeprowadzone przez osobę posiadającą do tego uprawnienia,

- pracownicy posiadać będą szkolenie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych., przeprowadzone przez osobę posiadającą do tego uprawnienia,

- przed rozpoczęciem wykonywania nowego elementu kierownik przeszkoli pracowników pod względem BHP na stanowisku pracy, zwracając uwagę na występujące w danej pracy zagrożenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo prowadzenia robót na rusztowaniach oraz przy użyciu narzędzi budowlanych i elektronarzędzi oraz osobistego zabezpieczenia pracowników

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH                         W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGR0ŻEŃ:

Przy wykonywaniu robót wystąpi strefa szczególnego zagrożenia zdrowia bezpośrednio przy budynku podczas robót na elewacjach.

Należy zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich i odpowiednio go oznakować,

Rusztowania muszą mieć odpowiednie atesty i po montażu należy je dopuścić do użytkowania,

Rusztowania zabezpieczyć atestowanymi do tego celu siatkami, Nad wejściami do budynku wykonać daszki zabezpieczające, Pracownicy powinni używać środki osobistej ochrony w tym atestowane kaski ochronne,

Istniejący wjazd na działkę, zapewni bezpieczną i sprawną komunikację z drogą powiatową i ewakuację na wypadek zagrożeń. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi dla nich przepisami BHP i p-poż,, przy użyciu wymaganego sprzętu posiadającego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, oraz który jest w pełni sprawny technicznie,

Przy tych pracach należy również zwrócić uwagę na bezpieczne używanie podręcznych elektronarzędzi i to czy posiadają one pełną sprawność techniczną,

Sprawność techniczną sprzętu i podręcznych elektronarzędzi należy na budowie sprawdzać na bieżąco.