Zał. Nr 4-3

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

Ulica Złota

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

Strona prawa:

5,00+3,50+5,00+3,00+5,00+1,50+8,00+2,00+5,50+6,50+7,00+3,00+11,50+2,00+4,50+2,50+1,50+4,00+

5,00+12,00+2,50 = 100,50 mb

Strona lewa:

1,50+13,50+4,50+10,50+12,50+8,00+8,00+15,00+4,50+13,00+8,00+6,00+6,00+27,00 = 138,00 mb

Razem: 100,50 + 138,00 = 238,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

238,50 mb x 0,06 m3/mb = 14,31 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionych:

W linii wjazdów – 216,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15

216,50 x 0,06 m3/mb = 12,99 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Strona prawa:

11,00 mb

Strona lewa:

2,00 mb

Razem: 13,00 mb

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w linii bram wjazdowych

138,50 m

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika

Strona prawa:

12,00+10,40+12,40+8,10+11,90+4,30+17,60+15,00+19,40+8,50+25,30+6,90+1,20+11,90+8,00+4,90+

11,00+12,20+26,30+8,80+2,00 = 238,10 m2

Strona lewa:

4,00+1,00+23,80+10,50+21,00+37,00+36,30+10,90+26,60+18,40+15,70+15,00+1,10+61,90 = 283,20 m2

Razem: 238,10 + 283,20 = 521,30 m2

- Wykonanie nasypu (podbudowy) pod chodnik z gruntu niewysadzinowego pozyskanego z rozbiórki podbudowy żwirowej przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm

521,30 m2 x 0,15 = 78,20 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka pisku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie pod chodnik przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Strona prawa:

12,00+10,40+12,40+8,10+11,90+4,30+17,60+15,00+19,40+8,50+25,30+6,90+1,20+11,90+8,00+4,90+

11,00+12,20+26,30+8,80+2,00 = 238,10 m2

Strona lewa:

4,00+1,00+23,80+10,50+21,00+37,00+36,30+10,90+26,60+18,40+15,70+15,00+1,10+61,90 = 283,20 m2

Razem: 238,10 + 283,20 = 521,30 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

Strona prawa:

12,00+10,40+12,40+8,10+11,90+4,30+17,60+15,00+19,40+8,50+25,30+6,90+1,20+11,90+8,00+4,90+

11,00+12,20+26,30+8,80+2,00 = 238,10 m2

Strona lewa:

4,00+1,00+23,80+10,50+21,00+37,00+36,30+10,90+26,60+18,40+15,70+15,00+1,10+61,90 = 283,20 m2

Razem: 238,10 + 283,20 = 521,30 m2

- Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej szarej 2x6 plus 1x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

4,10+2,00+26,70+13,60+12,20+8,30+6,50+25,00+12,60+8,00+6,00 = 125,00 m

125,00 m x 0,30 m = 37,50 m2

- Wykonanie ławy betonowej pod ściek z betonu klasy C12/15

125,00 m x 0,06 m3/mb = 7,50 m3

- Mechaniczne wykonanie koryta ziemnego gł. 20 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach koparkami podsiębiernymi z załadunkiem gruntu na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 km

59,04 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach do posesji:

295,20 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

295,20 m2