Zał. Nr 2-3

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

ulica Złota

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm ze złożeniem w hałdy i załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km

200,00x0,75x2 = 300,00 m2

300,00 m2 x 0,10 m = 30,00 m3

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm przez frezowanie z odowzem frezowiny na odkład na odległośc do 10 km (materiał do dyspozycji dla wykonawcy)

226,00 x 6,00 =  1356,00 m2

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm na całym odcinku przebudowywanej ulicy z wykorzystaniem materiału do powtórnego wbudowania jak nasyp pod chodniki

226,00 x 6,00 =  1356,00 m2

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

53,00+18,00 =  71,00 mb

- Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

71,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,26 m3

- Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

12,50+30,20+4,80+1,60+66,20+4,50 = 119,80 m2

- Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

31,60 m2

- Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm na wjazdach ze złożeniem w hałde i odwozem na odkład na odległośc do 10 km

12,50+30,20+4,80+1,60+66,20+4,50+8,50+9,90+16,90+11,00+5,70+14,70 = 186,50 m2

- Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń odziemnych:

- zawory wodne i gazowe: 19,00 szt.

- włazy kanałowe studni rewizyjnych: 11,00 szt.

- kraty studni ściekowych: 1,00 szt

- studnie telekomunikacyjne: 7,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Destrukt asfaltowy: 1356,00x0,20 = 271,20 tony

Krawężnik betonowy: 71,00 x 0,104 = 7,38 tony

Ława betonowa: 4,26 x 2,40 = 10,22 tony

Kostka brukowa betonowa: 119,80 x 0,08x2,40  = 23,00 tony

Płyta ażurowa betonowa: 31,60x0,08x2,40 = 6,07 tony

Gruz betonowy: 186,50x0,15x2,40 = 67,14 tony

Razem gruz: 385,01  tony