PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Wójtostwo w Mławie od km 0+710,00 do km 1+360,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,650 |
| 1.2. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach likwidacji zniszczonej nawierzchni po przekopach przy grubości warstwy 12 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 8,00+37,50+324,00+50,00+18,00 = 437,50 | m2 | 437,50 |
| 1.3. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na starym parkingu przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 29,00+78,00 = 107,00 | m2 | 107,50 |
| 1.4. | D.01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przebudowywanej ulicy przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 8,00+37,50+324,00+50,00+18,00 = 437,50 | m2 | 437,50 |
| 1.5. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej w miejscach przejść dla pieszych oraz przy przebudowie parkingu 6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+66,00+25,00+7,00 = 128,00 mb | mb | 128,00 |
| 1.6. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu 128,00 mb x 0,06 m3/mb = 7,68 m3 | m3 | 7,68 |
| 1.7. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm ze złożeniem na palety i powtórnym wbudowaniu (przełożenie) na podsypce cementowo-piaskowej 11,00+8,80+11,50+10,20+9,20 = 50,70 m2 | m2 | 50,70 |
| 1.8. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni na starym parkingu z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety 131,60 m2 | m2 | 131,60 |
| 1.9. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 23,00 |
| 1.10. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych | Szt. | 24,00 |
| 1.11. | D.03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek ściekowych | Szt. | 11,00 |
| 1.12. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 437,50x0,30+107,50x0,20+437,50x0,20x2,00+128,00x0,104+7,68x2,40+131,60x0,15x2,40 = 406,87 | ton | 406,87 |
| 1.13. | D.03.02.01. | KNNR 5 0705-01 | Ręczne odkopanie kabla teletechnicznego abonenckiego oraz założenie rury osłonowej z tworzywa sztucznego PCV dwudzielnej o średnicy do 80 mm | m | 13,00 |
| 1.14. | D.05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-08 | Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na zimno z załadunkiem i transportem urobku (destruktu) na odległość do 5 km na plac składowy | m2 | 4687,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Wykop pod parking (97,30+26,40)x0,50 +134,00x0,30 = 102,05 | m3 | 102,05 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscu budowy nowego parkingu oraz w miejscach wymiany uszkodzonej nawierzchni 8,00+37,50+324,00+50,00+18,00 = 437,50 18,50x5,60+21,60x5,60+78,50 = 303,00 Razem: 437,50+303,00 = 740,50 | m2 | 740,50 |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) w miejscu budowy parkingu i zjazdu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 18,50x5,60+21,60x5,60+78,50 = 303,00 | m2 | 303,00 |
| 3.3. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm w miejscach po przekopach i pod zjazd 8,00+37,50+324,00+50,00+18,00 = 437,50+78,50 = 516,00 | m2 | 516,00 |
| 3.4. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,300,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego 4558,00+48,50 = 4606,50 | m2 | 4606,50 |
| 3.5. | D.04.07.01. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 50/70 przy średnim zużyciu mieszanki 100 kg/m2 (4 cm) na pow. 4606,50 m2 | ton | 460,65 |
| 3.6. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej 4558,00+48,50+82,50+78,50 = 4767,50 | m2 | 4767,50 |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | D.05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 74,00 |
| 4.2. | D.05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm w miejscu odtworzenia nawierzchni po przekopach | m2 | 437,50 |
| 4.3. | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4558,00+48,50+82,50+78,50 = 4767,50 | m2 | 4767,50 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+5,00+17,50+5,00+5,00+21,00+5,00+8,00+ 5,00+2,00+2,00+4,00 = 109,50 | m | 109,50 |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na zatoce parkingowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 12,00+21,00+17,50 = 50,50 | m | 50,50 |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 (109,50+50,50)x0,06 = 9,60 | m3 | 9,60 |
| 5.4. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka, piasek, żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 10,00 |
| 5.5. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.(nowy chodnik) | m2 | 10,00 |
| 5.6. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik z kostki z odzysku - przełożenie) 11,00+8,80+11,50+10,20+9,20 = 50,70 m2 – płyty kontaktowe na przejściach dla pieszych - 24,00 = 26,70 | m2 | 26,70 |
| 5.7. | D.08.02.01. | KNNR 6 0503-0100 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5x6,00x0,80 = 24,00 | m2 | 24,00 |
| 5.8. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 2,50 |
| 5.9. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 87,50+105,50 = 193,00 | m2 | 193,00 |
| 5.10. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 87,50+105,50 = 193,00 | m2 | 193,00 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie: Linie P-10: 14,00+14,00+12,00 = 40,00 m2 Linie P-18: 13,00x0,12x5,00 = 7,80 m2 Symbol P-24: 0,76 m2 Razem: 40,00+7,80+0,76 = 48,56 | m2 | 48,56 |
| 6.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z rur o średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 13,00 |
| 6.3. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu D-1 - Znaki typu D-6 - Znaki typu D-4a - Znak Typu D-18 - Tabliczka typu T-29 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 4,00 6,00 1,00 1,00 1,00 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 91,00 |