Zał. nr 5-2

Zestawienie robót nawierzchniowych

Ulica Srebrna

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

336,15x6,60+13,50+35,60+38,60 = 2306,30 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni

336,15x6,60+13,50+35,60+38,60 = 2306,30 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5 MPa  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm

336,15x6,60+13,50+35,60+38,60 = 2306,30 m2

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2