PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Kopernika w Mławie od ulicy Żwirki do ulicy PCK

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu punktów głównych trasy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,800 |
| 1.2. | D.01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej w miejscach przejść dla pieszych 6,00+6,00+6,00+6,00 = 24,00 mb | mb | 24,00 |
| 1.3. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik ze złożeniem gruzu obok wykopu 24,00 mb x 0,06 m3/mb = 1,44 m3 | m3 | 1,44 |
| 1.4. | D.01.02.04. |  | Rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (chodnika) przy grubości warstwy 4 cm ze złożeniem gruzu obok 6,50+6,50 = 13,00 m2 | m2 | 13,00 |
| 1.5. | D.01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i do powtórnego wbudowania | m2 | 6,50 |
| 1.6. | D.01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 4,00+4,00+4,00= 12,00 mb | mb | 12,00 |
| 1.7. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik: 24,00x0,104 = 2,50 tony Ława betonowa: 1,44 x2,20 = 3,17 tony Obrzeże betonowe: 12,00 x 0,028 = 0,34 tony Nawierzchnia bitumiczna: 13,00x0,100 = 1,30 tony Razem gruz: 2,50+3,17+0,34+1,30 = 7,31 tony | ton | 7,31 |
| 2. | CPV-45111200-1 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Koryto pod chodnik w miejscach przejść dla pieszych. Koryto głębokości 25 cm (13,80+9,30+8,00+7,50) x 0,25 = 9,65 | m3 | 9,65 |
| 3. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 3.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 6,00+6,00+6,00+6,00 = 24,00 mb | m | 24,00 |
| 3.2. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 24,00mb x 0,06 m3/mb = 1,44 m3 | m3 | 1,44 |
| 3.3. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 13,80+9,30+8,00+7,50+6,30+6,20+6,40 = 57,50 m2 | m2 | 57,50 |
| 3.4. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 13,80+9,30+8,00+7,50+6,30+6,20+6,40 = 57,50 m2 - 12,80 = 44,70 | m2 | 44,70 |
| 3.5. | D.08.02.01. | KNNR 6 0503-01 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4x(4,00x0,40x2) = 12,80 | m2 | 12,80 |
| 3.6. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 2,00+2,00+2,20+2,20+4,00+4,00+2,00+2,00 = 20,40 mb | m | 20,40 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | D.07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 478,11 |
| 4.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych: Słupki do znaków -54 szt. | Szt. | 54,00 |
| 4.3. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Tabliczki znaków typu T - Słupki przeszkodowe typu U-5 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 2,00 4,00 19,00 30,00 8,00 17,00 |
| 4.4. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0701-08 | Przymocowanie elementów odblaskowych do jezdni o barwie żółtej i czerwonej (kocie oczka) 89,00+44,00 = 133,00 | Szt. | 133,00 |
| 4.4. | D.07.06.08. | Kalkulacja własna | Przymocowanie (wykonanie) azyli dla pieszych z gotowych elementów prefabrykowanych (gumowych) | m2 | 84,00 |