KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni ulicy Złotej w Mławie

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym |  | km | 0,226 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 10 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 30,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.04. 05.03.11. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach przebudowy drogi przez frezowanie z odwozem frezowany na odległość do 10 km. Materiał do dyspozycji wykonawcy) |  | m2 | 1356,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm na całym odcinku przebudowywanej ulicy z wykorzystaniem materiału do powtórnego wbudowania jak nasyp pod chodniki. Odległość transportu do 1 km |  | m2 | 1356,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | mb | 71,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km |  | m3 | 4,26 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i na wjazdach z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 119,80 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 186,50 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 31,60 |  |  |  |
| 1.11. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych studni rewizyjnych |  | Szt. | 11,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, |  | Szt. | 19,00 |  |  |  |
| 1.13. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej pokryw studni teletechnicznych i telekomunikacyjnych |  | Szt. | 7,00 |  |  |  |
| 1.14. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Destrukt asfaltowy: 1356,00x0,20 = 271,20 tony Krawężnik betonowy: 71,00 x 0,104 = 7,38 tony Ława betonowa: 4,26 x 2,40 = 10,22 tony Kostka brukowa betonowa: 119,80 x 0,08x2,40 = 23,00 tony Płyta ażurowa betonowa: 31,60x0,08x2,40 = 6,07 tony Gruz betonowy: 186,50x0,15x2,40 = 67,14 tony Razem gruz: 385,01 tony |  | ton | 385,01 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 722,46 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 1576,25 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 |  | 1576,25 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości 2,5 MPa wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 |  | 1576,25 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 1439,82 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 1439,82 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1439,82 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1439,82 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 7,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D |  | Szt. Szt. | 4,00 3,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót |  | Kpl. | 1 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 238,50 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 14,31 |  |  |  |
| 6.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 216,50 |  |  |  |
| 6.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 12,99 |  |  |  |
| 6.5. |  | 04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki |  | m2 | 521,30 |  |  |  |
| 6.6. |  | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego pozyskanego z rozbiórki podbudowy żwirowej przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m3 | 78,20 |  |  |  |
| 6.7. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 521,30 |  |  |  |
| 6.8. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 521,30 |  |  |  |
| 6.9. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 13,00 |  |  |  |
| 6.10. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów |  | m | 138,50 |  |  |  |
| 6.11. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 59,03 |  |  |  |
| 6.12. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach |  | m2 | 295,20 |  |  |  |
| 6.13. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 295,20 |  |  |  |
| 6.14. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 295,20 |  |  |  |
| 6.15. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 7,50 |  |  |  |
| 6.16. |  | 08.05.02. | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 125,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |