PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni ulicy Złotej w Mławie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym | km | 0,226 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 10 cm ze złożeniem w hałdę 200,00x0,75x2 = 300,00 m2 | m2 | 300,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 300,00 m2 x 0,10 m = 30,00 m3 | m3 | 30,00 |
| 1.4. | 01.02.04. 05.03.11. | KNR SEK6 0103-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach przebudowy drogi przez frezowanie z odwozem frezowany na odległość do 10 km. Materiał do dyspozycji wykonawcy) 226,00 x 6,00 = 1356,00 m2 | m2 | 1356,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm na całym odcinku przebudowywanej ulicy z wykorzystaniem materiału do powtórnego wbudowania jak nasyp pod chodniki. Odległość transportu do 1 km 226,00 x 6,00 = 1356,00 m2 | m2 | 1356,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 53,00+18,00 = 71,00 mb | mb | 71,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 71,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,26 m3 | m3 | 4,26 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0810-02 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i na wjazdach z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 12,50+30,20+4,80+1,60+66,20+4,50 = 119,80 m2 | m2 | 119,80 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 12,50+30,20+4,80+1,60+66,20+4,50+8,50+9,90+16,90+11,00+5,70+ 14,70 = 186,50 m2 | m2 | 186,50 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNR 2-25 0407-05 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 31,60 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych studni rewizyjnych | Szt. | 11,00 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 19,00 |
| 1.13. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej pokryw studni teletechnicznych i telekomunikacyjnych | Szt. | 7,00 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Destrukt asfaltowy: 1356,00x0,20 = 271,20 tony Krawężnik betonowy: 71,00 x 0,104 = 7,38 tony Ława betonowa: 4,26 x 2,40 = 10,22 tony Kostka brukowa betonowa: 119,80 x 0,08x2,40 = 23,00 tony Płyta ażurowa betonowa: 31,60x0,08x2,40 = 6,07 tony Gruz betonowy: 186,50x0,15x2,40 = 67,14 tony Razem gruz: 385,01 tony | ton | 385,01 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 722,46 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 223,22x6,60+34,60+38,70+13,70+16,00 = 1576,25 m2 | m2 | 1576,25 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni 223,22x6,60+34,60+38,70+13,70+16,00 = 1576,25 m2 | m2 | 1576,25 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości 2,5 MPa wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm 223,22x6,60+34,60+38,70+13,70+16,00 = 1576,25 m2 | m2 | 1576,25 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2 | m2 | 1439,82 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2 | m2 | 1439,82 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2 | m2 | 1439,82 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 223,22x6,00+34,00+38,00+13,00+15,50 = 1439,82 m2 | m2 | 1439,82 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 7,00 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D | Szt. Szt. | 4,00 3,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | Kalkulacja własna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót | Kpl. | 1 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 5,00+3,50+5,00+3,00+5,00+1,50+8,00+2,00+5,50+6,50+7,00+3,00+ 11,50+2,00+4,50+2,50+1,50+4,00+5,00+12,00+2,50 = 100,50 mb Strona lewa: 1,50+13,50+4,50+10,50+12,50+8,00+8,00+15,00+4,50+13,00+8,00+ 6,00+6,00+27,00 = 138,00 mb Razem: 100,50 + 138,00 = 238,50 mb | m | 238,50 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 238,50 mb x 0,06 m3/mb = 14,31 m3 | m3 | 14,31 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą W linii wjazdów – 216,50 mb | m | 216,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-03 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 216,50 x 0,06 m3/mb = 12,99 m3 | m3 | 12,99 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki Strona prawa: 12,00+10,40+12,40+8,10+11,90+4,30+17,60+15,00+19,40+8,50+25,30+6,90+1,20+11,90+8,00+4,90+11,00+12,20+26,30+8,80+2,00 = 238,10 m2 Strona lewa: 4,00+1,00+23,80+10,50+21,00+37,00+36,30+10,90+26,60+18,40+15,70+15,00+1,10+61,90 = 283,20 m2 Razem: 238,10 + 283,20 = 521,30 m2 | m2 | 521,30 |
| 6.6. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego pozyskanego z rozbiórki podbudowy żwirowej przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 521,30 m2 x 0,15 m = 78,20 m3 | m3 | 78,20 |
| 6.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników Strona prawa: 12,00+10,40+12,40+8,10+11,90+4,30+17,60+15,00+19,40+8,50+25,30+6,90+1,20+11,90+8,00+4,90+11,00+12,20+26,30+8,80+2,00 = 238,10 m2 Strona lewa: 4,00+1,00+23,80+10,50+21,00+37,00+36,30+10,90+26,60+18,40+15,70+15,00+1,10+61,90 = 283,20 m2 Razem: 238,10 + 283,20 = 521,30 m2 | m2 | 521,30 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Strona prawa: 12,00+10,40+12,40+8,10+11,90+4,30+17,60+15,00+19,40+8,50+25,30+6,90+1,20+11,90+8,00+4,90+11,00+12,20+26,30+8,80+2,00 = 238,10 m2 Strona lewa: 4,00+1,00+23,80+10,50+21,00+37,00+36,30+10,90+26,60+18,40+15,70+15,00+1,10+61,90 = 283,20 m2 Razem: 238,10 + 283,20 = 521,30 m2 | m2 | 521,30 |
| 6.9. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 13,00 |
| 6.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów | m | 138,50 |
| 6.11. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 59,03 |
| 6.12. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach | m2 | 295,20 |
| 6.13. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 295,20 |
| 6.14. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 295,20 |
| 6.15. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 125,00 mb x 0,06 m3/mb = 7,50 m3 | m3 | 7,50 |
| 6.16. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,10+2,00+26,70+13,60+12,20+8,30+6,50+25,00+12,60+8,00+6,00 = 125,00 m 125,00 m x 0,30 m = 37,50 m2 | m | 125,00 |