PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa nawierzchni na przedłużeniu ulicy Szpitalnej w Mławie – powiązanie z drogą gminną

dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie

na odcinku od km 0+040,50 do km 0+220,00

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,1795 |
| 1.2. | D.01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 30 cm w miejscu budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz pod nawierzchnię drogi z załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 2 km 3698,50 m2 co daje 1109,55 m3 | m2 | 3698,50 |
| 1.3. | D.05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Frezowanie na skrzyżowaniach, początek i koniec (wcinki) Odwóz kory asfaltowej na odległość do 10 km | m2 | 60,00 |
| 1.4. | D.01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | ton | 16,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | D.02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 1 km. Grunt kat. III | m3 | 9,00 |
| 2.2. | D.02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II | m3 | 1445,00 |
| 2.3. | D.02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 1445,00 |
| 2.4. | D.02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 290,85 |
| 3. | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |
| 3.1. | D.04.01.01. | KNNR 1 0103-01 | Mechaniczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dana koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1265,00 |
| 3.2. | D.04.02.02. | KNNR 6 0104-020 Analogia | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1265,00 |
| 3.3. | D.04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1265,00 |
| 3.4. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 | 1265,00 |
| 3.5. | D.04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej | m2 | 1265,00 |
| 3.6. | D.04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm w na zjazdach do posesji | m2 | 51,00 |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |
| 4.1. | D.05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1265,00 |
| 4.2. | D.05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1265,00 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | D.08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej strona prawa: 170,00 mb strona lewa: 170,00 mb Razem: 144,00 + 144,00 = 288,00mb | m | 344,00 |
| 5.2. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 20,64 |
| 5.3. | D.08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wtopionych w linii zjazdów oraz na łukach i przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 18,00 |
| 5.4. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 0,72 |
| 5.5. | D.04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka, piasek, żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ciąg pieszo-rowerowy Strona prawa: 1,50 x 170,50 = 255,75 m2 Strona lewa – chodnik: 1,50 x 170,50 = 255,75 m2 Strona lewa – ciąg rowerowy: 2,00 x 170,50 = 341,00 m2 Razem: 255,75 + 255,75 + 341,00 = 852,50 m2 | m2 | 852,50 |
| 5.6. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Strona prawa: 255,75 m2 Strona lewa – chodnik: 255,75 m2 Razem: 255,75 + 255,75 = 511,50 m2 | m2 | 511,50 |
| 5.7. | D.08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 341,00 m2 | m2 | 341,00 |
| 5.8. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 170,50 + 170,50 = 341,00 m Strona lewa: 170,50 + 170,50 = 341,00 m Razem: 341,00 + 341,00 = 682,00 mb | m | 682,00 |
| 5.9. | D.08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów do posesji | m | 24,00 |
| 5.10. | D.08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 51,00 |
| 5.11. | D.08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy B-15 (C12/15) | m3 | 4,90 |
| 5.12. | D.08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 82,00 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 6,00 |
| 6.2. | D.07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-10 - Znaki typu D-6 - Znaki typu G-3 - Znaki typu G-1a, G-1b, G-1c - Tabliczki znaków typu T-1 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | D.09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm Strona prawa: 204,40+56,00+77,30 = 337,70 m2 Strona lewa: 825,70+187,00 = 1012,70 m2 Razem: 337,70 + 1012,70 = 1350,40 m2 | m2 | 1350,40 |
| 7.2 | D.09.01.01. | KNR 2-21 0323-06 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowita zaprawa dołów o średn. I głęb. 1,0/0,7m, ziemia urodzajna. Nasadzenie drzew typu Robienia pseudoacacia „Umbraculifera” oraz Robienia akacjowa „„Umbraculifera” | Szt. | 30 |