PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika w Mławie – powiązanie z drogą gminną

dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą 0,632+0,124+0,228 = 0,984 | km | 0,984 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 2635 cm oraz odwiezieniem pozyskanej drągowizny, gałęzi i karpiny na odkład na odległość do 5 km | Szt. | 6,00 |
| 1.3. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm ze złożeniem w hałdę Ul. Kopernika 24,90+1008,70+820,20+663,80+640,80+45,40+113,80+1679,20 = 4996,80-2041,60 = 2955,20 m2 Ul. Józefa Bema 1390,00 m2 Ul. Józefa Hallera 1232,00+669,00 = 1901,00 m2 Razem: 2955,20+1390,00+1901,00 = 6246,20m2 | m2 | 6246,20 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 6246,20 m2 x 0,15 = 936,93 m3 | m3 | 936,93 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm na odcinku od km 0+090,57 do km 0+605,00 ze złożeniem gruzu obok na hałdę Ul. Kopernika: 37,20+4137,20+78,30+3,50+141,80 = 4394,50 m2 Ul. Józefa Bema: 419,50 m2 Ul. Józefa Hallera: 806,90 m2 Razem: 4394,50+419,50+806,90 = 5620,90 m2 | m2 | 5620,90 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej ze złożeniem obok na palety Ul. Kopernika: Strona lewa: 5,00+580,00+14,00+16,00+21,00 = 636,00 m Strona prawa: 5,00+318,50+16,00+15,00+74,00+19,00+8,00+107,00+8,00+50,00+8,00+16,00 = 644,50 Ul. Józefa Bema: 12,00+13,00+ = 25,00 m Ul. Józefa Hallera 13,00+14,00+110,00+4,00+21,00+2,00 = 164,00 m Razem krawężnik: 636,00 + 644,50 +25,00+164,00 = 1469,50 mb | mb | 1469,50 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik 1469,50 mb x 0,08 m3/mb = 117,56 m3 | m3 | 117,56 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 6x20 cm ze złożeniem materiału na palety Ul. Kopernika: 9,50+11,00+5,00+27,00+15,00+4,00+34,00-60,50 = 45,00 mb Ul. Józefa Bema: 2,00+9,00+6,00+9,50+2,00+2,00+11,00 = 41,50 mb Ul. Józefa Hallera: 2,00+10,50+14,50+10,50 = 37,50 mb Razem obrzeża: 45,00+41,50+37,50 = 124,00 mb | mb | 124,00 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem płyt na palety i przekazanie Inwestorowi Ul. Kopernika: 146,60+17,40 =16 4,00 m2 Ul. Józefa Bema: 49,70+21,90 = 71,60 m2 Ul. Józefa Hallera: 25,40+58,60 = 84,00 m2 Razem chodnik: 164,00+71,60+84,00 = 319,60 m2 | m2 | 319,60 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 Analogia | Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety Ul. Kopernika 6,10 m2 | m2 | 6,10 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 Analogia | Rozebranie istniejącego wjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety Ul. Józefa Hallera 27,90+26,00 = 53,90 m2 | m2 | 53,90 |
| 1.12. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Frezowanie na skrzyżowaniach, początek i koniec (wcinki) Odwóz kory asfaltowej na odległość do 10 km | m2 | 449,00 |
| 1.13. | 02.01.01. | KNNR 1 0307-02 KNR 5-01 0117-05 | Ręczne odkopanie istniejącego kabla sieci abonenckiej telekomunikacyjnej w gruncie kat. III wraz z jego przełożeniem i zabezpieczeniem rurą osłonową PVC dwudzielną (obniżenie linii kabla) oraz zasypaniem Ul. Kopernika: 30,00+12,00 = 42,00 m Ul. Józefa Bema: 10,00+77,00+18,00 = 105,00 m Ul. Józefa Hallera: 17,50+58,60+10,00+77,50+52,50+9,20 = 225,30 m Razem: 42,00+105,00+225,30 = 372,30 mb | m | 372,30 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 1469,50x0,144+117,56x2,40+124,00x0,028+139,60x0,05x2,40+6,10x 0,06x2,40+53,90x0,08x2,40+5620,90x0,20 = 1709,36 tony | ton | 1709,36 |
| 1.15. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 21,00 |
| 1.16. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 4,00 |
| 1.17. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | Szt. | 14,00 |
| 1.18. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 14,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 8011,80 – humus – 936,93-118,00 = 6956,87 | m3 | 6956,87 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II | m3 | 239,70 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 239,70 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 139,00 |
| 3. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Ul. Kopernika: 514,40x7,60+32,00x7,00 = 4133,40 m2 Ul. Józefa Bema: 122,20x5,30+12,50x7,60+19,00+23,50 = 785,20 m2 (parking)90,00x5,30 = 477,00 m2 Razem Bema: 1262,20 m2 Ul. Józefa Hallera: 205,00x5,30+22,10+15,30+219,90 = 1343,80 m2 (parking)177,60x5,30 = 941,20 m2 Razem Hallera: 2285,00 m2 Ogółem: 4133,40+1262,20+2285,00 = 7680,60 m2 | m2 | 7680,60 |
| 3.2. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm Ul. Kopernika: 514,40x7,60+32,00x7,00 = 4133,40 m2 Ul. Józefa Bema: 122,20x5,30+12,50x7,60+19,00+23,50 = 785,20 m2 (parking)90,00x5,30 = 477,00 m2 Razem Bema: 1262,20 m2 Ul. Józefa Hallera: 205,00x5,30+22,10+15,30+219,90 = 1343,80 m2 (parking)177,60x5,30 = 941,20 m2 Razem Hallera: 2285,00 m2 Ogółem: 4133,40+1262,20+2285,00 = 7680,60 m2 | m2 | 7680,60 |
| 3.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm Ul. Kopernika: 204,50x7,30+310,00x6,40+32,00x7,00+105,40 = 3806,30 m2 | m2 | 3806,30 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Ul. Józefa Bema: 122,20x5,00+12,50x7,00+19,00+23,50 = 741,00 m2 (parking)90,00x5,00 = 450,00 m2 Razem Bema: 1191,00 m2 Ul. Józefa Hallera: 205,00x5,00+22,10+15,30+219,90 = 1282,30 m2 (parking)177,60x5,00 = 888,00 m2 Razem Hallera: 2170,30 m2 Ogółem: 1191,00+2170,30 = 3361,30 m2 | m2 | 3361,30 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej Ul. Kopernika: 204,50x7,30+310,00x6,40+32,00x7,00+105,40 = 3806,30 m2 | m2 | 3806,30 |
| 3.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej w km 0+605– 0+722,43, Ul. Kopernika: 1038,40 m2 | m2 | 1038,40 |
| 3.7. | 04.08.01. | KNNR 6 0108-02 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm i średniej ilości wbudowania 100 kg/m2 na pow. 1038,40 m2 | ton | 103,84 |
| 3.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni Ul. Kopernika: 1038,40 m2 | m2 | 1038,40 |
| 3.9. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego Ul. Kopernika: 3806,30 + 1038,40 = 4844,70 m2 | m2 | 4844,70 |
| 3.10. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm Ul. Kopernika: 21,00+45,30+22,90 = 89,20 m2 Ul. Józefa Bema: 8,70+7,10+8,50+8,20+7,50+7,40 = 47,40 m2 Ul. Józefa Hallera: 8,90+8,20+7,20+8,60+8,30+7,40+7,70+7,40+7,40+14,60+8,70 = 94,40 Razem podbudowa: 89,20+47,40+94,40 = 231,00 m2 | m2 | 231,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 0+090,57 do km 0+605,00 Ul. Kopernika: 204,50x7,30+310,00x6,40+32,00x7,00+105,40 = 3806,30 m2 | m2 | 3806,30 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+605,00 do km 0+722,43 Ul. Kopernika: 1038,40 m2 | m2 | 1038,40 |
| 4.3. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm Ul. Kopernika: 3806,30 + 1038,40 = 4844,70 m2 | m2 | 4844,70 |
| 4.4. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ul. Józefa Bema: 122,20x5,00+12,50x7,00+75,20 = 773,70 m2 Ul. Józefa Hallera: 205,00x5,00+22,10+15,30+219,90 = 1282,30 m2 Ogółem: 773,70+1282,30 = 2056,00 m2 | m2 | 2056,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 58,00 |
| 5.2. | 07.02.01. Plan oznakowania | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu C - Znaki typu D - Znaki typu G-3 - Znaki typu G-1 - Tabliczki typu T - Słupek przeszkodowy typu U-5b-C9 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 6,00 15,00 27,0 2,00 3,00 8,00 2,00 |
| 5.3. | D.07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie Linie P-10 = 104,00 m2 P-21 = 8,50m2 P-11 = 25,50 m2 RAZEM = 138,00 m2 | m2 | 138,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 1866,50 mb x 0,06 m3/mb = 111,99 m3 | m3 | 111,99 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Ul. Kopernika: strona lewa: 10,50+96,00+88,50+219,00+146,50+25,50+21,50 = 607,50 mb strona prawa: 126,50+190,00+16,00+14,50+187,50+14,00+13,00+47,00+16,00 = 624,50 mb Razem krawężnik: 607,50+624,50 = 1229,00 mb Ul. Józefa Bema: strona lewa: 11,50+5,50+90,00+5,00+17,00+12,50+6,00 = 147,50 mb strona prawa: 13,00+28,50+10,00+8,00+19,00+9,50+7,00 = 95,00 mb Razem krawężnik: 147,50+95,00 = 242,50 mb Ul. Józefa Hallera: strona lewa: 13,00+5,00+177,00+5,00+8,00+9,00+7,00 = 224,00 mb strona prawa: 12,00+18,00+9,00+10,00+4,00+8,00+14,00+22,50+4,00+11,00+14,50+11,50+5,00+14,50+13,00 = 171,00 Razem krawężnik: 224,00+171,00 = 395,00 mb Ogółem krawężnik: 1229,00+242,50+395,00 = 1866,50 mb | m | 1866,50 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy C12/15 324,00 mb x 0,04 m3/mb = 12,96 m3 | m3 | 12,96 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zjazdów i przejść dla pieszych Ul. Kopernika: 6,0+4,00+4,00+7,00+6,00+9,00+4,00+4,00+3,00+3,00+4,00+4,00+7,00+7,00+4,00+4,00+3,00+29,00 = 112,00 mb Ul. Józefa Bema: 6,50+6,00+7,00+6,50+6,00+6,00+21,00 = 59,00 mb Ul. Józefa Hallera: 7,00+6,50+6,00+7,00+6,50+6,00+6,00+6,00+6,00+12,00+6,50+19,00 = 153,00 mb Razem krawężnik: 112,00+59,00+153,00 = 324,00 mb | m | 324,00 |
| 6.5. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 23,00 mb x 0,075 m3/mb = 1,72 m3 | m3 | 1,72 |
| 6.6. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych trapezowych na wyspie rozdzielającej 15/21x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 3,50+6,00+2,00+2,50+2,00+2,50+4,50 = 23,00 m | m | 23,00 |
| 6.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0103-03 | Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej Ul. Kopernika: strona prawa chodnik: (5,00+121,20+72,80+9,50)x1,50+43,80+6,00+45,60+6,00+4,50x1,50+ 47,00x2,50+19,20 = 557,60 m2 Ścieżka rowerowa (5,00+121,20+73,20+113,80+10,80+11,80+179,10+5,00+5,60+2,50+ 9,00)x2,00+14,30+51,20 = 1139,50 m2 Razem Kopernika: 557,60+1139,50 = 1697,10 m2 Ul. Józefa Bema: (9,50+11,00+21,00+10,00+11,80+33,50+8,00)x1,50 = 157,20 m 2 Ul. Józefa Hallera: (8,50+22,20+9,60+11,50+5,00+10,00+14,90+23,80+6,20+12,90+15,80+2,00+13,40+13,00+4,50+9,00+10,50+5,70)x1,50 = 297,80 m2 Ogółem podbudowa: 1697,10+157,20+297,80 = 2152,10 m2 | m2 | 2152,10 |
| 6.8. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ścieżki rowerowej Ul. Kopernika: strona prawa chodnik: (5,00+121,20+72,80+9,50)x1,50+43,80+6,00+45,60+6,00+4,50x1,50+ 47,00x2,50+19,20 = 557,60 m2 Ścieżka rowerowa (5,00+121,20+73,20+113,80+10,80+11,80+179,10+5,00+5,60+2,50+ 9,00)x2,00+14,30+51,20 = 1139,50 m2 Razem Kopernika: 557,60+1139,50 = 1697,10 m2 Ul. Józefa Bema: (9,50+11,00+21,00+10,00+11,80+33,50+8,00)x1,50 = 157,20 m 2 Ul. Józefa Hallera: (8,50+22,20+9,60+11,50+5,00+10,00+14,90+23,80+6,20+12,90+15,80+2,00+13,40+13,00+4,50+9,00+10,50+5,70)x1,50 = 297,80 m2 Ogółem podbudowa: 1697,10+157,20+297,80 = 2152,10 m2 | m2 | 2152,10 |
| 6.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwony) bezfazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Ul. Kopernika: Ścieżka rowerowa (5,00+121,20+73,20+113,80+10,80+11,80+179,10+5,00+5,60+2,50+ 9,00)x2,00+14,30+51,20 = 1139,50 | m2 | 1139,50 |
| 6.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Ul. Kopernika: strona prawa chodnik: (5,00+121,20+72,80+9,50)x1,50+43,80+6,00+45,60+6,00+4,50x1,50+ 47,00x2,50+19,20 = 557,60 m2 Ul. Józefa Bema: (9,50+11,00+21,00+10,00+11,80+33,50+8,00)x1,50 = 157,20 m 2 Ul. Józefa Hallera: (8,50+22,20+9,60+11,50+5,00+10,00+14,90+23,80+6,20+12,90+15,80+2,00+13,40+13,00+4,50+9,00+10,50+5,70)x1,50 = 297,80 m2 Ogółem chodnik: 557,60+157,20+297,80 = 1012,60 m2 | m2 | 1012,60 |
| 6.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Ul. Kopernika: strona prawa: 127,50+127,50+4,00+72,50+72,50+7,00+4,00+8,50+126,00+126,00+ 1,50+1,50+1,50+9,00+3,50+3,00+9,50+1,50+3,50+3,00+10,50+1,50+ 191,00+190,00+1,50+1,50+1,50+12,00+10,00+9,00+2,50+2,00+8,50+ 9,00+3,50+3,50+5,00+4,50+4,50+46,00+43,00+4,50 = 1278,00mb Razem Kopernika: 1278,00 mb Ul. Józefa Bema: 2,50+9,50+11,00+21,00+10,00+12,00+30,00+12,00 = 108,00mb Ul. Józefa Hallera: 10,50+2,00+10,00+19,00+10,00+12,50+5,50+10,50+15,00+23,50+6,00+13,00+16,00+2,00+13,50+13,00+11,00+4,00+9,00+10,00+4,00+1,50 = 221,50mb Ogółem obrzeże: 1278,00+108,00+221,50 = 1607,50 mb | m | 1607,50 |
| 6.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów Ul. Kopernika: 8,00+8,00+8,00+9,0+11,00+6,00 = 50,00mb Ul. Józefa Bema: 4,50+4,00+5,00+4,50+4,00+4,00 = 26,00mb Ul. Józefa Hallera: 5,00+4,50+4,00+5,00+4,50+4,00+4,00+4,00+4,00+10,00+5,00 = 54,00mb Ogółem obrzeże: 50,00+26,00+54,00 = 130,00 mb | m | 130,00 |
| 6.13. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ul. Kopernika: 21,00+45,30+22,90 = 89,20 m2 Ul. Józefa Bema: 8,70+7,10+8,50+8,20+7,50+7,40 = 47,40 m2 Ul. Józefa Hallera: 8,90+8,20+7,20+8,60+8,30+7,40+7,70+7,40+7,40+14,60+8,70 = 94,40 Razem podbudowa: 89,20+47,40+94,40 = 231,00 m2 | m2 | 231,00 |
| 6.14. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ul. Kopernika: 4,00x0,80x2+4,00x0,80x2+6,00x0,80x2+4,00x0,80x2,00+4,50x0,80x2,00+6,00x0,80x1 = 40,80 m2 | m2 | 40,80 |
| 6.15. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod wyspę rozdzielającą Ul. Józefa Hallera: 22,70 m2 | m2 | 22,70 |
| 6.16. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na wyspach rozdzielających przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 22,70 |
| 6.17. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na wyspach rozdzielających z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 22,70 |
| 6.18. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy C12/15 w ul. Kopernika 711,30 mb x 0,06 m3/mb = 42,68 m3 | m3 | 42,68 |
| 6.19. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ul. Kopernika: strona lewa: 299,00+65,50 = 364,50 m Strona prawa: 115,60+16,00+215,20 = 346,80 m Razem: 364,50+346,80 = 711,30 mb lub 711,30 x 0,30m = 213,40 m2 | m | 711,30 |
| 6.20. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-04 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ul. Józefa Bema: 113,00 m Ul. Józefa Hallera: 179,00 m Razem: 113,00+179,00 = 292,00 mb lub 292,00 x 0,20m = 58,40 m2 | m | 292,00 |
| 6.21. | 06.01.06. | KNR-W 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych (Eko-płyty) betonowych 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem oraz otworów ziemią urodzajną i obsianiem trawą Ul. Józefa Bema: 450,20 m2 Ul. Józefa Hallera: 887,70 m2 Razem: 450,20 + 887,70 = 1337,90 m2 | m2 | 1337,90 |
| 7. | OGRODZENIA |  |  |  |  |
| 7.1. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi Ul. Kopernika: 7,00+8,00+114,00+174,50 = 303,50 m x 2,00m = 607,00 m2 | m2 | 607,00 |
| 7.2. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy Ul. Kopernika: 303,50 m x 0,30 x 0,80 = 72,84 m3 | m3 | 72,84 |
| 7.3. | 01.02.04 | KNR 2-25 0312-03 | Demontaż bramy stalowej wjazdowej (wejściowej) z elementów stalowych i przekazaniem materiału Inwestorowi Brama szerokości 5,00 m | Szt. | 1,00 |
| 7.4. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 72,84x2,40 = 174,82 tony | ton | 174,82 |
| 7.5. |  | KNNR 2 1601-02 | Wykonanie odtworzenia cokołu betonowego wraz z fundamentem pod ogrodzenie z betonu klasy C16/20. Cokół betonowy o wymiarach 0,20x0,30 i fundament o wym. 0,20x0,80 m. Ul. Kopernika: 7,00+8,00+114,00+174,50 = 303,50 m | m | 303,50 |
| 7.6. |  | KNNR 2 1603-02 | Wykonanie nowego ogrodzenia z gotowych elementów prefabrykowanych stalowych (panele ogrodzeniowe) o wysokości 2,00 m i szerokości panela 2,50 m malowane proszkowo wraz ze słupkami osadzone w cokole. Ul. Kopernika: 7,00+8,00+114,00+174,50 = 303,50 m | m | 303,50 |
| 7.7. |  | KNR 2-25 0312-01 | Ustawienie bramy wjazdowej z elementów stalowych na słupkach stalowych osadzonych w gruncie wraz z obetonowaniem wraz z zakupem nowej bramy | Szt. | 1,00 |
| 7.8. |  | KNR 2-21 0607-0200 | Ławki parkowe z elementów prefabrykowanych stalowo-żeliwnych z obudową drewnianą siedzeniową | Szt. | 10,00 |
| 7.9. |  |  | Budowa kanału technologicznego zabezpieczającego sieć teletechniczną wraz z budowa studni rewizyjnych betonowych kablowych w ilości 12 szt., kanalizacja pierwotna 4 otworowa z rur z tworzywa sztucznego PVC o długości 620,00 m, wraz z wykonaniem wykopu pod kanał, jego zasypanie oraz zabezpieczeniem | Kpl. | 1,00 |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 8.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm Ul. Kopernika: 464,90+793,00+1771,10+302,90+835,00 = 4166,80 m2 | m2 | 4166,80 |