PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni ulicy Srebrnej w Mławie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym | km | 0,336 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 10 cm ze złożeniem w hałdę 336,00x0,75x2 = 504,00 m2 | m2 | 504,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 504,00 m2 x 0,10 m = 50,40 m3 | m3 | 50,40 |
| 1.4. | 01.02.04. 05.03.11. | KNR SEK6 0103-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach przebudowy drogi przez frezowanie z odwozem frezowany na odległość do 10 km. Materiał do dyspozycji wykonawcy) 336,00 x 6,00 = 2016,00 m2 | m2 | 2016,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm na całym odcinku przebudowywanej ulicy z wykorzystaniem materiału do powtórnego wbudowania jak nasyp pod chodniki. Odległość transportu do 1 km 336,00 x 6,00 = 2016,00 m2 | m2 | 2016,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 4,00+12,00+21,00+3,50+4,50+21,00+12,00+17,00+20,00+13,00+26,00+ 13,00+4,00+22,00 = 193,00 mb | mb | 193,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 193,00 mb x 0,06 m3/mb = 11,58 m3 | m3 | 11,58 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0810-02 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i na wjazdach z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 5,20+18,70+48,50+4,20+12,20+10,30+21,20+35,40+8,50+8,30+46,00+ 6,10+5,30+28,50+17,00+30,00+3,70+2,50 = 311,60 m2 | m2 | 311,60 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 5,20+18,70+48,50+4,20+12,20+10,30+21,20+35,40+8,50+8,30+46,00+ 6,10+5,30+28,50+17,00+30,00+3,70+2,50 = 311,60 m2 | m2 | 311,60 |
| 1.10. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej włazów kanałowych studni rewizyjnych | Szt. | 16,00 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, | Szt. | 21,00 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej pokryw studni teletechnicznych i telekomunikacyjnych | Szt. | 10,00 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Destrukt asfaltowy: 2016,00x0,20 = 403,20 tony Krawężnik betonowy: 193,00 x 0,104 = 20,07 tony Ława betonowa: 11,58 x 2,40 = 27,79 tony Kostka brukowa betonowa: 311,60 x 0,08x2,40 = 59,83 tony Gruz betonowy: 311,60x0,15x2,40 = 112,18 Razem gruz: 623,07 tony | ton | 623,07 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 1264,49 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 336,15x6,60+13,50+35,60+38,60 = 2306,30 m2 | m2 | 2306,30 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni 336,15x6,60+13,50+35,60+38,60 = 2306,30 m2 | m2 | 2306,30 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości 2,5 MPa wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm 336,15x6,60+13,50+35,60+38,60 = 2306,30 m2 | m2 | 2306,30 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2 | m2 | 2102,90 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2 | m2 | 2102,90 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2 | m2 | 2102,90 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 336,15x6,00+13,00+35,00+38,00 = 2102,90 m2 | m2 | 2102,90 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 7,00 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D | Szt. Szt. | 4,00 3,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | Kalkulacja własna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy oraz tymczasowe oznakowanie robót | Kpl. | 1 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 8,00+2,50+4,00+5,00+4,50+14,50+13,00+14,00+3,50+12,00+5,00+2,00+15,50+2,00+12,00+8,00+3,00+3,00+8,50+1,50+3,50+9,00+2,00+17,50+9,00+5,00+3,00 = 190,50 mb Strona lewa: 8,00+20,50+3,00+11,00+3,00+11,50+4,50+2,00+4,50+4,00+4,50+4,00+4,00+3,00+4,50+2,00+10,00+8,00+8,00+11,00+4,00+6,50+8,50+5,00+ 7,00+4,00+5,50+7,00 = 178,50 mb Razem: 190,50 + 178,50 = 369,00 mb | m | 369,00 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 369,00 mb x 0,06 m3/mb = 22,14 m3 | m3 | 22,14 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą W linii wjazdów – 344,00 mb | m | 344,00 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-03 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 344,00 x 0,06 m3/mb = 20,64 m3 | m3 | 20,64 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki Strona prawa: 12,90+10,40+2,30+11,20+11,00+32,90+60,00+7,80+24,50+12,70+6,00+36,20+2,80+6,20+2,40+1,40+41,20+20,70+4,50+9,20+20,00+6,50+2,00+36,60+20,60+16,50 = 418,50 m2 Strona lewa: 64,20+9,50+25,70+16,80+28,80+12,00+7,20+12,30+2,40+9,40+10,90+ 10,00+2,40+10,60+9,70+4,60+23,30+20,60+8,50+12,00+16,20+10,50+ 14,20+9,60+2,00+12,90+15,00 = 381,30 m2 Razem: 418,50 + 381,30 = 799,80 m2 | m2 | 799,80 |
| 6.6. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego pozyskanego z rozbiórki podbudowy żwirowej przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 799,80 m2 x 0,15 m = 119,97 m3 | m3 | 119,97 |
| 6.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospóła,piasek,żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników Strona prawa: 12,90+10,40+2,30+11,20+11,00+32,90+60,00+7,80+24,50+12,70+6,00+36,20+2,80+6,20+2,40+1,40+41,20+20,70+4,50+9,20+20,00+6,50+2,00+36,60+20,60+16,50 = 418,50 m2 Strona lewa: 64,20+9,50+25,70+16,80+28,80+12,00+7,20+12,30+2,40+9,40+10,90+ 10,00+2,40+10,60+9,70+4,60+23,30+20,60+8,50+12,00+16,20+10,50+ 14,20+9,60+2,00+12,90+15,00 = 381,30 m2 Razem: 418,50 + 381,30 = 799,80 m2 | m2 | 799,80 |
| 6.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Strona prawa: 12,90+10,40+2,30+11,20+11,00+32,90+60,00+7,80+24,50+12,70+6,00+36,20+2,80+6,20+2,40+1,40+41,20+20,70+4,50+9,20+20,00+6,50+2,00+36,60+20,60+16,50 = 418,50 m2 Strona lewa: 64,20+9,50+25,70+16,80+28,80+12,00+7,20+12,30+2,40+9,40+10,90+ 10,00+2,40+10,60+9,70+4,60+23,30+20,60+8,50+12,00+16,20+10,50+ 14,20+9,60+2,00+12,90+15,00 = 381,30 m2 Razem: 418,50 + 381,30 = 799,80 m2 | m2 | 799,80 |
| 6.9. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 0 |
| 6.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów | m | 220,50 |
| 6.11. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 96,00 |
| 6.12. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach | m2 | 480,00 |
| 6.13. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 480,00 |
| 6.14. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 480,00 |