Zał. Nr 1

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

- Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni oraz zagospodarowaniem pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowiznym oraz dłużycy przez wykonawcę

Drzewa o średnicy 10 – 15 cm szt. 179,00

Drzewa o średnicy 16 – 25 cm szt. 28,00

Drzewa o średnicy 26 – 35 cm szt. 23,00

Drzewa o średnicy 36 – 46 cm szt. 6,00

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

35,00+33,00 = 68,00 mb

- Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

68,00 mb x 0,06 m3/mb = 4,08 m3

- Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km

32,00+15,00 = 47,00 mb

- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi

46,00+67,60 = 113,60 m2

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusy) ze złożeniem w hałdę i przygotowaniem o odwozu lub ponownego wbudowania na urządzenie zieleni

- warstwa humusu gr. 65 cm: odcinek od km 0+000,00 do km 0+082,00

1188,00 m2

- warstwa humusu gr. 50 cm: odcinek od km 0+082,00 do km 0+275,00

1583,00 m2

- warstwa humusu gr. 28 cm: odcinek od km 0+275,00 do km 0+389,00

444,50 m2

- warstwa humusu gr. 35 cm: odcinek od km 0+389,00 do km 0+545,00

1299,80 m2

- warstwa humusu gr. 48 cm: odcinek od km 0+545,00 do km 0+684,00

854,40 m2

- warstwa humusu gr. 80 cm: odcinek od km 0+684,00 do km 0+836,00

3297,30 m2

- warstwa humusu gr. 45 cm: odcinek od km 0+836,00 do km 1+014,00

1769,10 m2

- warstwa humusu gr. 20 cm: odcinek od km 1+014,00 do km 1+162,00

668,80 m2

RAZEM: 11104,90 m2

- Mechaniczny załadunek humusu na środki transportu kołowego i odwóz na odkład na odległość do 10 km

1188,00x0,65+1583,00x0,50+444,50x0,28+1299,80x0,35+854,40x0,48+3297,30x0,80+1693,60x0,45+

668,80x0,20 = 6086,92 m3

- Wykonanie rozbiórki  istniejącego ogrodzenia:

- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych osadzonych na cokole betonowym: 17,00 mb

- rozebranie cokołu betonowego pod ogrodzenie:

17,00 mb x0,30x0,80 = 4,08m3

- ogrodzenie z elementów betonowych pełnych na słupkach betonowych osadzonych w gruncie:

114,00+13,50+19,00 = 146,50 mb

Wywiezienie gruzu z rozbiórki ogrodzeń: 4,08 m3

- Wykonanie rozbiórki  istniejącego budynku murowanego z cegły o wym. 13,00x5,00 m, budynku o wym. 12,00x21,00 m oraz budynku o wym. 4,50x27,50 waz z podpiwniczeniem

Ściany: (13,00x2x3,50+5,00x2x3,50)x0,30+4,50x2x0,20x3,50+(12,00x2x3,50+21,00x2x3,50)x0,30+

(4,50x2x3,50+27,50x2x3,50)x0,30 = 180,60 m3

Strop i posadzka: 13,00x5,00x2x0,30+12,00x21,00x2x0,30+4,50x27,50x2x0,30 = 264,45 m3

Fundamenty i podjazd: (13,00x2+5,00x2)x0,40x1,40+(8,00x14,20)x0,20+(21,00x2+12,00x2)

x0,40x1,40+(4,50x2+27,50x2)x0,40x1,40 = 115,68 m3

RZAEM: 560,73 M3

- Wykonanie rozbiórki  istniejącego budynku murowanego z pustaka o wym. 13,00x25,00 m waz z podpiwniczeniem

Ściany: (13,00x2x4,50+25,00x2x4,50)x0,30+4,50x2x0,20x4,50 = 110,70 m3

Strop i posadzka: 13,00x25,00x2x0,30 = 195,00 m3

Fundamenty i podjazd: (13,00x2+25,00x2)x0,40x1,60 = 48,64 m3

RZAEM: 354,34 M3

- Wykonanie rozbiórki  istniejących fundamentów żelbetowych po budynku murowanym

posadzka: 14,50x89,50x0,30 = 389,32 m3

Fundamenty i podjazd: (14,50x2+89,50x2)x0,40x1,80 = 149,76 m3

RZAEM: 539,08 M3

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Krawężnik 15x30x100:  68,00x0,104 =  7,07 tony

Ława betonowa: 4,08 x 2,20 = 8,98 tony

Obrzeże betonowe: 47,00x0,051 = 2,39 tony

Kostka brukowa betonowa: 113,60x0,06x2,40 = 16,36 tony

Gryz betonowy oraz z rozbiórki budynków: (4,08+560,73+354,34+539,08)x2,30 = 3353,93 tony

Razem gruz: 7,07+8,98+2,39+16,36+3353,93 = 3388,73 tony