KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Narcyzowej w Mławie

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą |  | km | 0,133 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy 8 cm wraz z załadunkiem i odwozem gruzu poza teren budowy na plac składowy na odległość do 10 km |  | m2 | 8,50 |  |  |  |
| 1.3. |  | 03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt. | 25,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  | szt. | 10,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – kraty studni ściekowych |  | szt. | 5,00 |  |  |  |
| 1.6 |  | 03.02.01. | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  | szt. | 3,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Koryto pod konstrukcje nawierzchni |  | m3 | 553,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z użyciem walca wibracyjnego lub ogumionego | m2 |  | 1134,70 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.04.01. | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15cm | m2 |  | 1134,70 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 – 5,0 Mpa pod nawierzchnię przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 1134,70 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 896,70 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Część pieszo-jezdna |  | m2 | 211,40 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków rur stalowych o średnicy ø 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D-4a - Znaki typu D-1 - Znaki typu D40-41 |  | Szt. Szt. Szt. Szt. | 1,00 1,00 2,00 2,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Komplet oznakowania pionowego na czas prowadzenia robót wraz z czasową organizacją ruchu na czas budowy |  | Kpl. | 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm |  | m | 85,70 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.05.01. | Wykonanie ścieku z dwu rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 132,80 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |